2.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

- „Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”
Identifikācijas numurs DPD 2017/144

SPECIFIKĀCIJAS un 
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTI

atklāta konkursa

1. - 11.DAĻAI

„Videonovērošanas sistēmas 
paplašināšanas darbi Daugavpils pilsētā”

Identifikācijas numurs DPD 2017/144

Daugavpils, 2017

1.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi 18.Novembra un Jelgavas ielu krustojumā”.

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES KP-PEH plastikas kabeļu akas 800x1200mm ar pam. | kompl. | 3,00 |
| 2 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES dzelzbetona riņķis kabeļakām | gab | 3,00 |
| 3 | Dzelzbetona gredzena stiprināšanas EVOPIPES atloks Nr.1 | gab | 9,00 |
| 4 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES akas čuguna lūka "peldošā tipa", slodze līdz 12,5t (B klase) | gab | 3,00 |
| 5 | Kabeļu aizsargcaurule caurdures EVOPIPES EVOCAB STING PE-∅75 (1250N) | m | 170,00 |
| 6 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅75 (450N) | m | 120,00 |
| 7 | Dalītās kabeļu aizsargcaurules gludas, sarkanas EVOCAB SPLIT PE-∅110 (450N) | m | 10,00 |
| 8 | Uzmava-savienotājs EVOPIPES EVOCAB caurulēm melna PE-∅75 | gab | 18,00 |
| 9 | Blīvgredzens EVOPIPES EVOCAB caurulēm PE-∅75 | gab | 46,00 |
| 10 | Zemē guldams elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x2,5mm2 | m | 10,00 |
| 11 | Ārtelpu montāžai elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm2 | m | 20,00 |
| 12 | Datu kabelis ārdarbu, F/UTP Cat.5e 4x2x0,5 tips | m | 330,00 |
| 13 | Bridinājuma lente sarkana | m | 45,00 |
| 14 | Virve kabeļa ievilkšanai (6mm/500m) | m | 320,00 |
| 15 | Smilts | m3 | 4,50 |
| 16 | Caurduršana (caurule D=75mm 1250N ) | m | 170,00 |
| 17 | Bedres betona pamatnei komutācijas sadalnes rakšana un aizbēršana | gab | 1,00 |
| 18 | Bedres caurduršanas rakšana un aizbēršana | gab | 4,00 |
| 19 | Bedres pamatnei akas rakšana un aizbēršana | gab | 3,00 |
| 20 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 45,00 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 21 | Fiksēta tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS - H.265 / H.264 / 3 Streams - 2.7 ~12mm varifocal motorized lens - Starlight technology - Illumination: 0.005Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE); 0.03Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE); 0Lux/F1.4(IR on); - 50/60fps@1080P(1920×1080) - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (100/1000Base-T) - Protocols: HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; Easy4ip; - Intelligence: IVS - -40°C~+60°C | kompl. | 2,00 |
| 22 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 2,00 |
| 23 | Kronšteins "FIX Int." kameras stiprināšanai | gab. | 2,00 |
| 24 | Micro SD karte 32Gb "FIX Int." kamerai | gab. | 2,00 |
| 25 | Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/1.9” 2Megapixel CMOS - H.264 / MJPEG / 3 Streams - Powerful 30x optical zoom - Starlight technology - Illumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5; - Max. 30fps@1080P and 60fps@720P - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (10/100Base-T) - Protocols: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x; - PTZ Protocols: Pelco-P/D (Auto recognition), DH-SD; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; - Intelligence: auto tracking and IVS - -40ºC ~+ 70ºC | kompl. | 1,00 |
| 26 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 27 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |
| 28 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 29 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |
| 30 | Cietais disks HDD 6Tb videoarhīvam serveru telpā | gab. | 1,00 |
| 31 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss 800x400x300mm ar atslēgu kompl., krāsa RAL7035 | kompl. | 1,00 |
| 32 | Mezgla komutācijas sadalnes betona pamatne ind.izg. | kompl. | 1,00 |
| 33 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |
| 34 | Vadāmais komutators: - Two-layer managed PoE switch - 2 ports x 1000 Base-X(SFP) - 1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) - 3 ports x 10/100 Base-T (PoE+/PoE) - industrial wide temperature design -30°C~65°C | kompl. | 1,00 |
| 35 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 2,00 |
| 36 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 9,00 |
| 37 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |
| 38 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku | k-ts | 1,00 |
| 39 | Ethernet modulis TRIKDIS E10v2 | gab | 1,00 |
| 40 | Kustības detektors, RXC-ST | gab | 1,00 |
| 41 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |
| 42 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |
| 43 | Barošanas bloks DC 48 V | gab. | 1,00 |
| 44 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 2,00 |
| 45 | Pārsprieguma novadītājs 1+2 kl. 2p. | kompl. | 1,00 |
| 46 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |
| 47 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |
| 48 | Automātslēdzis 1P C 2A | gab. | 1,00 |
| 49 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 1,00 |
| 50 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 2,00 |
| 51 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 3,00 |
| 52 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |
| 53 | Transformators PVS250 230/230V 250VA IP54 | gab. | 1,00 |
| 54 | DIN sliede perforēta | m | 1,00 |
| 55 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |
| 56 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 6,00 |
| 57 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 1,00 |
| 58 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 1,00 |
| 59 | Cinkota stieple d8 | m | 4,00 |
| 60 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 3,00 |
| 61 | Pretkorozijas lente | rull. | 1,00 |
| 62 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 63 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 1,00 |
| 64 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 6,00 |
| 65 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 1,00 |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |
| 66 | Tranšejas blietēšana | m | 45,00 |
| 67 | Asfalta demontāža | m2 | 2,00 |
| 68 | Asfalta atjaunošana | m2 | 2,00 |
| 69 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 5,00 |
| 70 | Bruģa (flizes) klājuma atjaunošana | m2 | 5,00 |
| 71 | Zaļaju atjaunošana | m2 | 10,00 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 72 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1,00 |
| 73 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1,00 |
| 74 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,21 |
| 75 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |
| 76 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.5,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.5

“Starlight tehnoloģijas” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 448K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 4096K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, Smart PSS, DSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts,

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātisks fokuss,

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK10

3.2.	Prasības jaunām fiksētas "FIX int." videokamerām:

3.2.1	Matrica:		1/2.8" 2 Megapikseļu progresīvās skenēšanas CMOS

3.2.1     Jūtīgums		Krāsu režīmā: 0.005Lux@F1.4, pie ieslēgtas IR gaismas 0Lux@F1.4

3.2.2	Kodēšana:		H.265/H.264 3 plūsmu kodēšana,

3.2.3	Ātrums:		Maks. 50/60kadri/s@1080(1920x1080)

3.2.4	Atbalsts:

- Ultra WDR (Plašs dinamiskais diapozons) līdz 140dB

- Ultra telpiskā digitāla traucējumu pazemināšana

- 2.7-12mm varifokāls motorizēts objektīvs

- IR gaismas attālums 50m

- Viedā atklāšana:

Sejas atpazīšana,

Līnijas šķersošanas atklāšana,

Ielaušanās atklāšana,

3.2.5	Tīkla pieslēgšana:	100/1000M  Base-T Ethernet, PoE+

3.2.6	Papildus atmiņa:	MicroSD atmiņa, 128 GB

3.2.7	Darba temperatūra:	-40ºC ~ +60ºC / mitrums zem 95%

3.2.8	Aizsardzības klase:	IP67, IK10

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Lāčplēša un Mihoelsa ielu krustojumā”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Zemē guldams elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x2,5mm2 | m | 80,00 |
| 2 | Ārtelpu montāžai elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm2 | m | 20,00 |
| 3 | Datu kabelis ārdarbu, F/UTP Cat.5e 4x2x0,5 tips | m | 140,00 |
| 4 | PVC dalītās kabeļu aizsargcaurules gludas D=110mm 450N slodzei | m | 20,00 |
| 5 | PVC carduršanas caurule D=75mm 1250N slodzei | m | 24,00 |
| 6 | PVC caurule D=75mm 450N slodzei | m | 111,00 |
| 7 | Kabeļu aizsargcauruļu savienojums PVC caurulēm D=75mm | gab. | 4,00 |
| 8 | Bridinājuma lente sarkana | m | 98,00 |
| 9 | Virve kabeļa ievilkšanai (6mm/500m) | m | 135,00 |
| 10 | Smilts | m3 | 5,60 |
| 11 | Caurduršana (caurule D=75mm 1250N ) | m | 24,00 |
| 12 | Bedres betona pamatnei komutācijas sadalnes rakšana un aizbēršana | gab | 1,00 |
| 13 | Bedres caurduršanas rakšana un aizbēršana | gab | 2,00 |
| 14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 98,00 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 15 | Fiksēta tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS - H.265 / H.264 / 3 Streams - 2.7 ~12mm varifocal motorized lens - Starlight technology - Illumination: 0.005Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE); 0.03Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE); 0Lux/F1.4(IR on); - 50/60fps@1080P(1920×1080) - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (100/1000Base-T) - Protocols: HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; Easy4ip; - Intelligence: IVS - -40°C~+60°C | kompl. | 2,00 |
| 16 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 2,00 |
| 17 | Kronšteins "FIX Int." kameras stiprināšanai | gab. | 2,00 |
| 18 | Micro SD karte 32Gb "FIX Int." kamerai | gab. | 2,00 |
| 19 | Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/1.9” 2Megapixel CMOS - H.264 / MJPEG / 3 Streams - Powerful 30x optical zoom - Starlight technology - Illumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5; - Max. 30fps@1080P and 60fps@720P - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (10/100Base-T) - Protocols: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x; - PTZ Protocols: Pelco-P/D (Auto recognition), DH-SD; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; - Intelligence: auto tracking and IVS - -40ºC ~+ 70ºC | kompl. | 1,00 |
| 20 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai 878.5mm x 824.0mm x 180.0mm (L x W x H) | gab. | 1,00 |
| 21 | Iekārta kronšteina stiprināšanai svaram līdz 15 kg ind. Izg. | kompl. | 1,00 |
| 22 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |
| 23 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 24 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |
| 25 | Cietais disks HDD 6Tb videoarhīvam serveru telpā | gab. | 1,00 |
| 26 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss 800x400x300mm ar atslēgu kompl., krāsa RAL7035 | kompl. | 1,00 |
| 27 | Mezgla komutācijas sadalnes betona pamatne ind.izg. | kompl. | 1,00 |
| 28 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |
| 29 | Vadāmais komutators: - Two-layer managed PoE switch - 2 ports x 1000 Base-X(SFP) - 1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) - 3 ports x 10/100 Base-T (PoE+/PoE) - industrial wide temperature design -30°C~65°C | kompl. | 1,00 |
| 30 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 3,00 |
| 31 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 7,00 |
| 32 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |
| 33 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku | k-ts | 1,00 |
| 34 | Ethernet modulis TRIKDIS E10v2 | gab | 1,00 |
| 35 | Kustības detektors, RXC-ST | gab | 1,00 |
| 36 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |
| 37 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |
| 38 | Barošanas bloks DC 48 V | gab. | 1,00 |
| 39 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 2,00 |
| 40 | Pārsprieguma novadītājs 1+2 kl. 2p. | kompl. | 1,00 |
| 41 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |
| 42 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |
| 43 | Automātslēdzis 1P C 2A | gab. | 1,00 |
| 44 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 1,00 |
| 45 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 3,00 |
| 46 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 3,00 |
| 47 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |
| 48 | Transformators PVS250 230/230V 250VA IP54 | gab. | 1,00 |
| 49 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |
| 50 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |
| 51 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 6,00 |
| 52 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 1,00 |
| 53 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 1,00 |
| 54 | Cinkota stieple d8 | m | 4,00 |
| 55 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 3,00 |
| 56 | Pretkorozijas lente | rull. | 1,00 |
| 57 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 58 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 1,00 |
| 59 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 6,00 |
| 60 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 1,00 |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |
| 61 | Tranšejas blietēšana | m | 93,00 |
| 62 | Zaļaju atjaunošana | m2 | 25,00 |
| 63 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 25,00 |
| 64 | Bruģa (flizes) klājuma atjaunošana | m2 | 25,00 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 65 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1,00 |
| 66 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1,00 |
| 67 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,14 |
| 68 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |
| 69 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.5,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.5

“Starlight tehnoloģijas” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 448K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 4096K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, Smart PSS, DSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts,

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātisks fokuss,

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK10

3.2.	Prasības jaunām fiksētas "FIX int." videokamerām:

3.2.1	Matrica:		1/2.8" 2 Megapikseļu progresīvās skenēšanas CMOS

3.2.1     Jūtīgums		Krāsu režīmā: 0.005Lux@F1.4, pie ieslēgtas IR gaismas 0Lux@F1.4

3.2.2	Kodēšana:		H.265/H.264 3 plūsmu kodēšana,

3.2.3	Ātrums:		Maks. 50/60kadri/s@1080(1920x1080)

3.2.4	Atbalsts:

- Ultra WDR (Plašs dinamiskais diapozons) līdz 140dB

- Ultra telpiskā digitāla traucējumu pazemināšana

- 2.7-12mm varifokāls motorizēts objektīvs

- IR gaismas attālums 50m

- Viedā atklāšana:

Sejas atpazīšana,

Līnijas šķersošanas atklāšana,

Ielaušanās atklāšana,

3.2.5	Tīkla pieslēgšana:	100/1000M  Base-T Ethernet, PoE+

3.2.6	Papildus atmiņa:	MicroSD atmiņa, 128 GB

3.2.7	Darba temperatūra:	-40ºC ~ +60ºC / mitrums zem 95%

3.2.8	Aizsardzības klase:	IP67, IK10

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi 
Ķīmijas mikrorajonā no Jātnieku ielas puses”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES KP-PEH plastikas kabeļu akas 800x1000mm ar pam. | kompl. | 8,00 |
| 2 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES dzelzbetona riņķis kabeļakām | gab | 8,00 |
| 3 | Dzelzbetona gredzena stiprināšanas EVOPIPES atloks Nr.1 | gab | 24,00 |
| 4 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES akas PVC lūka, slodze līdz 1,5t, krāsa melna | gab | 8,00 |
| 5 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅75 (450N) | m | 80,00 |
| 6 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅50 (450N) | m | 15,00 |
| 7 | Dalītās kabeļu aizsargcaurules gludas, sarkanas EVOCAB SPLIT PE-∅110 (450N) | m | 15,00 |
| 8 | Caurdures kabeļu aizsargcaurules EVOCAB STING PE-∅75 (1250N) | m | 100,00 |
| 9 | Uzmava-savienotājs EVOPIPES EVOCAB caurulēm melna PE-∅75 | gab | 24,00 |
| 10 | Blīvgredzens EVOPIPES EVOCAB caurulēm PE-∅75 | gab | 48,00 |
| 11 | Zemē guldams elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x10mm2 | m | 475,00 |
| 12 | Ārtelpu montāžai elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm2 | m | 20,00 |
| 13 | Datu kabelis ārdarbu, F/UTP Cat.5e 4x2x0,5 tips | m | 30,00 |
| 14 | Ārējais optiskais kabelis SM 4 dzīslas | m | 300,00 |
| 15 | Bridinājuma lente sarkana | m | 80,00 |
| 16 | Virve kabeļa ievilkšanai (6mm/500m) | m | 520,00 |
| 17 | Betons C16/20 | m3 | 0,20 |
| 18 | Hermetiķis 310 ml. | kompl. | 16,00 |
| 19 | Montāžas u.c.neparedzētie materiāli | kompl. | 1,00 |
| 20 | Smilts | m3 | 33,60 |
| 21 | Caurduršana (caurule D=75mm 1250N ) | m | 100,00 |
| 22 | Bedres pamatnei akas rakšana un aizbēršana | gab | 8,00 |
| 23 | Bedres betona pamatnei komutācijas sadalnes rakšana un aizbēršana | gab | 1,00 |
| 24 | Bedres caurduršanas rakšana un aizbēršana | gab | 4,00 |
| 25 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 80,00 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 26 | Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/1.9” 2Megapixel CMOS - H.264 / MJPEG / 3 Streams - Powerful 30x optical zoom - Starlight technology - Illumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5; - Max. 30fps@1080P and 60fps@720P - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (10/100Base-T) - Protocols: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x; - PTZ Protocols: Pelco-P/D (Auto recognition), DH-SD; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; - Intelligence: auto tracking and IVS - -40ºC ~+ 70ºC | kompl. | 1,00 |
| 27 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 28 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |
| 29 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 30 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |
| 31 | Cietais disks HDD 6Tb videoarhīvam serveru telpā | gab. | 1,00 |
| 32 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss 800x400x300mm ar atslēgu kompl., krāsa RAL7035 | kompl. | 1,00 |
| 33 | Mezgla komutācijas sadalnes betona pamatne ind.izg. | kompl. | 1,00 |
| 34 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |
| 35 | 8-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |
| 36 | Vadāmais komutators: - Two-layer managed PoE switch - 2 ports x 1000 Base-X(SFP) - 1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) - 3 ports x 10/100 Base-T (PoE+/PoE) - industrial wide temperature design -30°C~65°C | kompl. | 1,00 |
| 37 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |
| 38 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 4,00 |
| 39 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 2,00 |
| 40 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |
| 41 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku | k-ts | 1,00 |
| 42 | Ethernet modulis TRIKDIS E10v2 | gab | 1,00 |
| 43 | Kustības detektors, RXC-ST | gab | 1,00 |
| 44 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |
| 45 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |
| 46 | Barošanas bloks DC 48 V | gab. | 1,00 |
| 47 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 2,00 |
| 48 | Pārsprieguma novadītājs 1+2 kl. 2p. | kompl. | 1,00 |
| 49 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |
| 50 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |
| 51 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 1,00 |
| 52 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 1,00 |
| 53 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 2,00 |
| 54 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |
| 55 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |
| 56 | Transformators PVS250 230/230V 250VA IP54 | gab. | 1,00 |
| 57 | DIN sliede perforēta | m | 1,00 |
| 58 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |
| 59 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 6,00 |
| 60 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 1,00 |
| 61 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 1,00 |
| 62 | Cinkota stieple d8 | m | 4,00 |
| 63 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 3,00 |
| 64 | Pretkorozijas lente | rull. | 1,00 |
| 65 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 66 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 1,00 |
| 67 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 6,00 |
| 68 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 1,00 |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |
| 69 | Tranšejas blietēšana | m | 80,00 |
| 70 | Asfalta demontāža | m2 | 2,00 |
| 71 | Asfalta atjaunošana | m2 | 2,00 |
| 72 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 1,00 |
| 73 | Bruģa (flizes) klājuma atjaunošana | m2 | 1,00 |
| 74 | Zaļaju atjaunošana | m2 | 40,00 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 75 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1,00 |
| 76 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1,00 |
| 77 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,78 |
| 78 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |
| 79 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.5,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.5

“Starlight tehnoloģijas” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 448K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 4096K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, Smart PSS, DSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts,

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātisks fokuss,

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK10

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Jātnieku un Smilšu ielu krustojumā”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Kabeļu aizsargcaurule caurdures EVOPIPES EVOCAB STING PE-∅75 (1250N) | m | 191,00 |
| 2 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅75 (450N) | m | 40,00 |
| 3 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅50 (450N) | m | 10,00 |
| 4 | Dalītās kabeļu aizsargcaurules gludas, sarkanas EVOCAB SPLIT PE-∅110 (450N) | m | 10,00 |
| 5 | Uzmava-savienotājs EVOPIPES EVOCAB caurulēm melna PE-∅75 | gab | 10,00 |
| 6 | Blīvgredzens EVOPIPES EVOCAB caurulēm PE-∅75 | gab | 20,00 |
| 7 | Zemē guldams elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x2,5mm2 | m | 145,00 |
| 8 | Ārtelpu montāžai elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm2 | m | 20,00 |
| 9 | Datu kabelis ārdarbu, F/UTP Cat.5e 4x2x0,5 tips | m | 180,00 |
| 10 | Bridinājuma lente sarkana | m | 45,00 |
| 11 | Virve kabeļa ievilkšanai (6mm/500m) | m | 260,00 |
| 12 | Smilts | m3 | 4,50 |
| 13 | Caurduršana (caurule D=75mm 1250N ) | m | 191,00 |
| 14 | Bedres betona pamatnei komutācijas sadalnes rakšana un aizbēršana | gab | 1,00 |
| 15 | Bedres caurduršanas rakšana un aizbēršana | gab | 6,00 |
| 16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 45,00 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 17 | Fiksēta tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS - H.265 / H.264 / 3 Streams - 2.7 ~12mm varifocal motorized lens - Starlight technology - Illumination: 0.005Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE); 0.03Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE); 0Lux/F1.4(IR on); - 50/60fps@1080P(1920×1080) - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (100/1000Base-T) - Protocols: HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; Easy4ip; - Intelligence: IVS - -40°C~+60°C | kompl. | 2,00 |
| 18 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 2,00 |
| 19 | Kronšteins "FIX Int." kameras stiprināšanai | gab. | 2,00 |
| 20 | Micro SD karte 32Gb "FIX Int." kamerai | gab. | 2,00 |
| 21 | Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/1.9” 2Megapixel CMOS - H.264 / MJPEG / 3 Streams - Powerful 30x optical zoom - Starlight technology - Illumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5; - Max. 30fps@1080P and 60fps@720P - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (10/100Base-T) - Protocols: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x; - PTZ Protocols: Pelco-P/D (Auto recognition), DH-SD; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; - Intelligence: auto tracking and IVS - -40ºC ~+ 70ºC | kompl. | 1,00 |
| 22 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 23 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |
| 24 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 25 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |
| 26 | Cietais disks HDD 6Tb videoarhīvam serveru telpā | gab. | 1,00 |
| 27 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss 800x400x300mm ar atslēgu kompl., krāsa RAL7035 | kompl. | 1,00 |
| 28 | Mezgla komutācijas sadalnes betona pamatne ind.izg. | kompl. | 1,00 |
| 29 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |
| 30 | Vadāmais komutators: - Two-layer managed PoE switch - 2 ports x 1000 Base-X(SFP) - 1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) - 3 ports x 10/100 Base-T (PoE+/PoE) - industrial wide temperature design -30°C~65°C | kompl. | 1,00 |
| 31 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 2,00 |
| 32 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 9,00 |
| 33 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |
| 34 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku | k-ts | 1,00 |
| 35 | Ethernet modulis TRIKDIS E10v2 | gab | 1,00 |
| 36 | Kustības detektors, RXC-ST | gab | 1,00 |
| 37 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |
| 38 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |
| 39 | Barošanas bloks DC 48 V | gab. | 1,00 |
| 40 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 2,00 |
| 41 | Pārsprieguma novadītājs 1+2 kl. 2p. | kompl. | 1,00 |
| 42 | Sadalne v/a 2mod balta IP40 Combi 40SP ST plombēšanai | kompl. | 1,00 |
| 43 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |
| 44 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |
| 45 | Automātslēdzis 1P C 2A | gab. | 1,00 |
| 46 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 1,00 |
| 47 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 2,00 |
| 48 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 3,00 |
| 49 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |
| 50 | Transformators PVS250 230/230V 250VA IP54 | gab. | 1,00 |
| 51 | DIN sliede perforēta | m | 1,00 |
| 52 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |
| 53 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 6,00 |
| 54 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 1,00 |
| 55 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 1,00 |
| 56 | Cinkota stieple d8 | m | 4,00 |
| 57 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 3,00 |
| 58 | Pretkorozijas lente | rull. | 1,00 |
| 59 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 60 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 1,00 |
| 61 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 6,00 |
| 62 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 1,00 |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |
| 63 | Tranšejas blietēšana | m | 45,00 |
| 64 | Asfalta demontāža | m2 | 4,00 |
| 65 | Asfalta atjaunošana | m2 | 4,00 |
| 66 | Zaļaju atjaunošana | m2 | 6,00 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 67 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1,00 |
| 68 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1,00 |
| 69 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,24 |
| 70 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |
| 71 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.5,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.5

“Starlight tehnoloģijas” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 448K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 4096K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, Smart PSS, DSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts,

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātisks fokuss,

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK10

3.2.	Prasības jaunām fiksētas "FIX int." videokamerām:

3.2.1	Matrica:		1/2.8" 2 Megapikseļu progresīvās skenēšanas CMOS

3.2.1     Jūtīgums		Krāsu režīmā: 0.005Lux@F1.4, pie ieslēgtas IR gaismas 0Lux@F1.4

3.2.2	Kodēšana:		H.265/H.264 3 plūsmu kodēšana,

3.2.3	Ātrums:		Maks. 50/60kadri/s@1080(1920x1080)

3.2.4	Atbalsts:

- Ultra WDR (Plašs dinamiskais diapozons) līdz 140dB

- Ultra telpiskā digitāla traucējumu pazemināšana

- 2.7-12mm varifokāls motorizēts objektīvs

- IR gaismas attālums 50m

- Viedā atklāšana:

Sejas atpazīšana,

Līnijas šķersošanas atklāšana,

Ielaušanās atklāšana,

3.2.5	Tīkla pieslēgšana:	100/1000M  Base-T Ethernet, PoE+

3.2.6	Papildus atmiņa:	MicroSD atmiņa, 128 GB

3.2.7	Darba temperatūra:	-40ºC ~ +60ºC / mitrums zem 95%

3.2.8	Aizsardzības klase:	IP67, IK10

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

5.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi
 Kandavas un Vienības ielu krustojumā”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Kabeļu aizsargcaurule caurdures EVOPIPES EVOCAB STING PE-∅75 (1250N) | m | 26,00 |
| 2 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅75 (450N) | m | 179,00 |
| 3 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅50 (450N) | m | 14,00 |
| 4 | Dalītās kabeļu aizsargcaurules gludas, sarkanas EVOCAB SPLIT PE-∅110 (450N) | m | 40,00 |
| 5 | Uzmava-savienotājs EVOPIPES EVOCAB caurulēm melna PE-∅75 | gab | 2,00 |
| 6 | Blīvgredzens EVOPIPES EVOCAB caurulēm PE-∅75 | gab | 4,00 |
| 7 | Zemē guldams elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x6mm2 | m | 205,00 |
| 8 | Ārtelpu montāžai elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm2 | m | 20,00 |
| 9 | Datu kabelis ārdarbu, F/UTP Cat.5e 4x2x0,5 tips | m | 40,00 |
| 10 | Bridinājuma lente sarkana | m | 230,00 |
| 11 | Virve kabeļa ievilkšanai (6mm/500m) | m | 210,00 |
| 12 | Smilts | m3 | 23,00 |
| 13 | Caurduršana (caurule D=75mm 1250N ) | m | 26,00 |
| 14 | Bedres betona pamatnei komutācijas sadalnes rakšana un aizbēršana | gab | 1,00 |
| 15 | Bedres caurduršanas rakšana un aizbēršana | gab | 2,00 |
| 16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 230,00 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 17 | Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/1.9” 2Megapixel CMOS - H.264 / MJPEG / 3 Streams - Powerful 30x optical zoom - Starlight technology - Illumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5; - Max. 30fps@1080P and 60fps@720P - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (10/100Base-T) - Protocols: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x; - PTZ Protocols: Pelco-P/D (Auto recognition), DH-SD; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; - Intelligence: auto tracking and IVS - -40ºC ~+ 70ºC | kompl. | 1,00 |
| 18 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 19 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |
| 20 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 21 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |
| 22 | Cietais disks HDD 6Tb videoarhīvam serveru telpā | gab. | 1,00 |
| 23 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss 800x400x300mm ar atslēgu kompl., krāsa RAL7035 | kompl. | 1,00 |
| 24 | Mezgla komutācijas sadalnes betona pamatne ind.izg. | kompl. | 1,00 |
| 25 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |
| 26 | Vadāmais komutators: - Two-layer managed PoE switch - 2 ports x 1000 Base-X(SFP) - 1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) - 3 ports x 10/100 Base-T (PoE+/PoE) - industrial wide temperature design -30°C~65°C | kompl. | 1,00 |
| 27 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |
| 28 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 3,00 |
| 29 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |
| 30 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku | k-ts | 1,00 |
| 31 | Ethernet modulis TRIKDIS E10v2 | gab | 1,00 |
| 32 | Kustības detektors, RXC-ST | gab | 1,00 |
| 33 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |
| 34 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |
| 35 | Barošanas bloks DC 48 V | gab. | 1,00 |
| 36 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 2,00 |
| 37 | Pārsprieguma novadītājs 1+2 kl. 2p. | kompl. | 1,00 |
| 38 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |
| 39 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |
| 40 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 1,00 |
| 41 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 1,00 |
| 42 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 2,00 |
| 43 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |
| 44 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |
| 45 | Transformators PVS250 230/230V 250VA IP54 | gab. | 1,00 |
| 46 | DIN sliede perforēta | m | 1,00 |
| 47 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |
| 48 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 6,00 |
| 49 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 1,00 |
| 50 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 1,00 |
| 51 | Cinkota stieple d8 | m | 4,00 |
| 52 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 3,00 |
| 53 | Pretkorozijas lente | rull. | 1,00 |
| 54 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 55 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 1,00 |
| 56 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 6,00 |
| 57 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 1,00 |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |
| 58 | Tranšejas blietēšana | m | 230,00 |
| 59 | Asfalta demontāža | m2 | 2,00 |
| 60 | Asfalta atjaunošana | m2 | 2,00 |
| 61 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 50,00 |
| 62 | Bruģa (flizes) klājuma atjaunošana | m2 | 50,00 |
| 63 | Zaļaju atjaunošana | m2 | 40,00 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 64 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1,00 |
| 65 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1,00 |
| 66 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,23 |
| 67 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |
| 68 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.5,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.5

“Starlight tehnoloģijas” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 448K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 4096K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, Smart PSS, DSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts,

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātisks fokuss,

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK10

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

6.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi 
Lielā, Komunālā un Dostojevska ielu krustojumā”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Zemē guldams elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x2,5mm2 | m | 60,00 |
| 2 | Ārtelpu montāžai elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm2 | m | 20,00 |
| 3 | Datu kabelis ārdarbu, F/UTP Cat.5e 4x2x0,5 tips | m | 30,00 |
| 4 | PVC carduršanas caurule D=75mm 1250N slodzei | m | 30,00 |
| 5 | PVC caurule D=75mm 450N slodzei | m | 31,00 |
| 6 | Kabeļu aizsargcauruļu savienojums PVC caurulēm D=75mm | gab. | 2,00 |
| 7 | PVC caurule D=50mm 450N slodzei | m | 12,00 |
| 8 | Bridinājuma lente sarkana | m | 42,00 |
| 9 | Virve kabeļa ievilkšanai (6mm/500m) | m | 67,00 |
| 10 | Smilts | m3 | 0,20 |
| 11 | Caurduršana (caurule D=75mm 1250N ) | m | 30,00 |
| 12 | Bedres betona pamatnei komutācijas sadalnes rakšana un aizbēršana | gab | 1,00 |
| 13 | Bedres caurduršanas rakšana un aizbēršana | gab | 2,00 |
| 14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 42,00 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 15 | Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/1.9” 2Megapixel CMOS - H.264 / MJPEG / 3 Streams - Powerful 30x optical zoom - Starlight technology - Illumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5; - Max. 30fps@1080P and 60fps@720P - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (10/100Base-T) - Protocols: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x; - PTZ Protocols: Pelco-P/D (Auto recognition), DH-SD; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; - Intelligence: auto tracking and IVS - -40ºC ~+ 70ºC | kompl. | 1,00 |
| 16 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 17 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1,00 |
| 18 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1,00 |
| 19 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |
| 20 | Cietais disks HDD 6Tb videoarhīvam serveru telpā | gab. | 1,00 |
| 21 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss 800x400x300mm ar atslēgu kompl., krāsa RAL7035 | kompl. | 1,00 |
| 22 | Mezgla komutācijas sadalnes betona pamatne ind.izg. | kompl. | 1,00 |
| 23 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |
| 24 | Vadāmais komutators: - Two-layer managed PoE switch - 2 ports x 1000 Base-X(SFP) - 1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) - 3 ports x 10/100 Base-T (PoE+/PoE) - industrial wide temperature design -30°C~65°C | kompl. | 1,00 |
| 25 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |
| 26 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 3,00 |
| 27 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |
| 28 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku | k-ts | 1,00 |
| 29 | Ethernet modulis TRIKDIS E10v2 | gab | 1,00 |
| 30 | Kustības detektors, RXC-ST | gab | 1,00 |
| 31 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |
| 32 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |
| 33 | Barošanas bloks DC 48 V | gab. | 1,00 |
| 34 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 2,00 |
| 35 | Pārsprieguma novadītājs 1+2 kl. 2p. | kompl. | 1,00 |
| 36 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |
| 37 | Sadalne v/a 2mod balta IP40 Combi 40SP ST plombēšanai | kompl. | 1,00 |
| 38 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |
| 39 | Automātslēdzis 1P C 2A | gab. | 1,00 |
| 40 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 1,00 |
| 41 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 2,00 |
| 42 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |
| 43 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |
| 44 | Transformators PVS250 230/230V 250VA IP54 | gab. | 1,00 |
| 45 | DIN sliede perforēta | m | 0,50 |
| 46 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |
| 47 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 6,00 |
| 48 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 1,00 |
| 49 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 1,00 |
| 50 | Cinkota stieple d8 | m | 4,00 |
| 51 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 3,00 |
| 52 | Pretkorozijas lente | rull. | 0,50 |
| 53 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 54 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 1,00 |
| 55 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 6,00 |
| 56 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 1,00 |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |
| 57 | Tranšejas blietēšana | m | 42,00 |
| 58 | Zaļaju atjaunošana | m2 | 12,00 |
| 59 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 3,00 |
| 60 | Bruģa (flizes) klājuma atjaunošana | m2 | 3,00 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 61 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1,00 |
| 62 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1,00 |
| 63 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,072 |
| 64 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |
| 65 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.5,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.5

“Starlight tehnoloģijas” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 448K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 4096K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, Smart PSS, DSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts,

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātisks fokuss,

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK10

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

7.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Stropu estrādē”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES KP-PEH plastikas kabeļu akas 800x1000mm ar pam. | kompl. | 9,00 |
| 2 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES dzelzbetona riņķis kabeļakām | gab | 9,00 |
| 3 | Dzelzbetona gredzena stiprināšanas EVOPIPES atloks Nr.1 | gab | 27,00 |
| 4 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES akas PVC lūka, slodze līdz 1,5t, krāsa melna | gab | 9,00 |
| 5 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅75 (450N) | m | 560,00 |
| 6 | Caurdures kabeļu aizsargcaurules EVOCAB STING PE-∅75 (1250N) | m | 440,00 |
| 7 | Uzmava-savienotājs EVOPIPES EVOCAB caurulēm melna PE-∅75 | gab | 50,00 |
| 8 | Blīvgredzens EVOPIPES EVOCAB caurulēm PE-∅75 | gab | 100,00 |
| 9 | Zemē guldams elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x16mm2 | m | 870,00 |
| 10 | Ārtelpu montāžai elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm2 | m | 40,00 |
| 11 | Datu kabelis ārdarbu, F/UTP Cat.5e 4x2x0,5 tips | m | 280,00 |
| 12 | Ārējais optiskais kabelis SM 4 dzīslas | m | 875,00 |
| 13 | Bridinājuma lente sarkana | m | 565,00 |
| 14 | Virve kabeļa ievilkšanai (6mm/500m) | m | 1100,00 |
| 15 | Betons C16/20 | m3 | 0,20 |
| 16 | Hermetiķis 310 ml. | kompl. | 18,00 |
| 17 | Montāžas u.c.neparedzētie materiāli | kompl. | 1,00 |
| 18 | Smilts | m3 | 33,60 |
| 19 | Caurduršana (caurule D=75mm 1250N ) | m | 440,00 |
| 20 | Bedres pamatnei akas rakšana un aizbēršana | gab | 9,00 |
| 21 | Bedres betona pamatnei komutācijas sadalnes rakšana un aizbēršana | gab | 2,00 |
| 22 | Bedres caurduršanas rakšana un aizbēršana | gab | 26,00 |
| 23 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 565,00 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 24 | Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/1.9” 2Megapixel CMOS - H.264 / MJPEG / 3 Streams - Powerful 30x optical zoom - Starlight technology - Illumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5; - Max. 30fps@1080P and 60fps@720P - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (10/100Base-T) - Protocols: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x; - PTZ Protocols: Pelco-P/D (Auto recognition), DH-SD; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; - Intelligence: auto tracking and IVS - -40ºC ~+ 70ºC | kompl. | 2,00 |
| 25 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 2,00 |
| 26 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 2,00 |
| 27 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 2,00 |
| 28 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 2,00 |
| 29 | Cietais disks HDD 6Tb videoarhīvam serveru telpā | gab. | 1,00 |
| 30 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss 800x400x300mm ar atslēgu kompl., krāsa RAL7035 | kompl. | 2,00 |
| 31 | Mezgla komutācijas sadalnes betona pamatne ind.izg. | kompl. | 2,00 |
| 32 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |
| 33 | 8-portu optiskais panelis | kompl. | 2,00 |
| 34 | Vadāmais komutators: - Two-layer managed PoE switch - 2 ports x 1000 Base-X(SFP) - 1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) - 3 ports x 10/100 Base-T (PoE+/PoE) - industrial wide temperature design -30°C~65°C | kompl. | 2,00 |
| 35 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 2,00 |
| 36 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 8,00 |
| 37 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 4,00 |
| 38 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |
| 39 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku | k-ts | 2,00 |
| 40 | Ethernet modulis TRIKDIS E10v2 | gab | 2,00 |
| 41 | Kustības detektors, RXC-ST | gab | 2,00 |
| 42 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 2,00 |
| 43 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 2,00 |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |
| 44 | Barošanas bloks DC 48 V | gab. | 2,00 |
| 45 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 4,00 |
| 46 | Pārsprieguma novadītājs 1+2 kl. 2p. | kompl. | 2,00 |
| 47 | Kopne PVC korpusā | gab. | 2,00 |
| 48 | Sadalne v/a 2mod balta IP40 Combi 40SP ST plombēšanai | kompl. | 1,00 |
| 49 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 2,00 |
| 50 | Automātslēdzis 1P C 2A | gab. | 1,00 |
| 51 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 3,00 |
| 52 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 4,00 |
| 53 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 2,00 |
| 54 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 2,00 |
| 55 | Transformators PVS250 230/230V 250VA IP54 | gab. | 2,00 |
| 56 | DIN sliede perforēta | m | 2,00 |
| 57 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |
| 58 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 12,00 |
| 59 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 2,00 |
| 60 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 2,00 |
| 61 | Cinkota stieple d8 | m | 4,00 |
| 62 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 3,00 |
| 63 | Pretkorozijas lente | rull. | 1,00 |
| 64 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 65 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 2,00 |
| 66 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 12,00 |
| 67 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 2,00 |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |
| 68 | Tranšejas blietēšana | m | 565,00 |
| 69 | Zaļaju atjaunošana | m2 | 300,00 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 70 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1,00 |
| 71 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1,00 |
| 72 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 1,01 |
| 73 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |
| 74 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.5,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.5

“Starlight tehnoloģijas” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 448K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 4096K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, Smart PSS, DSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts,

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātisks fokuss,

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK10

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

8 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

8.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Stropu promenādē 
no atpūtas vietas “Stropu Vilnis”, līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES KP-PEH plastikas kabeļu akas 800x1000mm ar pam. | kompl. | 2 |
| 2 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES dzelzbetona riņķis kabeļakām | gab | 2 |
| 3 | Dzelzbetona gredzena stiprināšanas EVOPIPES atloks Nr.1 | gab | 6 |
| 4 | Kabeļu kanalizācijas EVOPIPES akas čuguna lūka "peldošā tipa", slodze līdz 12,5t (B klase) | gab | 2 |
| 5 | Slēdzens EVOPIPES akas čuguna lūkas | gab | 2 |
| 6 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB HARD PE-∅75 (750N) | m | 44 |
| 7 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅75 (450N) | m | 15 |
| 8 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅50 (450N) | m | 50 |
| 9 | Dalītās kabeļu aizsargcaurules gludas, sarkanas EVOCAB SPLIT PE-∅110 (450N) | m | 5 |
| 10 | Uzmava-savienotājs EVOPIPES EVOCAB caurulēm melna PE-∅75 | gab | 10 |
| 11 | Blīvgredzens EVOPIPES EVOCAB caurulēm PE-∅75 | gab | 20 |
| 12 | Zemē guldams elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x6mm2 | m | 885 |
| 13 | Zemē guldams elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x2,5mm2 | m | 50 |
| 14 | Ārtelpu montāžai elektroapgādes kabelis ar vara dzislam 3x1,5mm2 | m | 100 |
| 15 | Datu kabelis ārdarbu, F/UTP Cat.5e 4x2x0,5 tips | m | 305 |
| 16 | Ārējais optiskais kabelis SM 4 dzīslas | m | 935 |
| 17 | Bridinājuma lente sarkana | m | 61 |
| 18 | Virve kabeļa ievilkšanai (6mm/500m) | m | 2010 |
| 19 | Smilts | m3 | 6,1 |
| 20 | Bedres pamatnei akas rakšana un aizbēršana | gab | 2 |
| 21 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 61 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 22 | Fiksēta tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS - H.265 / H.264 / 3 Streams - 2.7 ~12mm varifocal motorized lens - Starlight technology - Illumination: 0.005Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE); 0.03Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE); 0Lux/F1.4(IR on); - 50/60fps@1080P(1920×1080) - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (100/1000Base-T) - Protocols: HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; Easy4ip; - Intelligence: IVS - -40°C~+60°C | kompl. | 1 |
| 23 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 1 |
| 24 | Kronšteins "FIX Int." kameras stiprināšanai | gab. | 1 |
| 25 | Micro SD karte 32Gb "FIX Int." kamerai | gab. | 1 |
| 26 | Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/1.9” 2Megapixel CMOS - H.264 / MJPEG / 3 Streams - Powerful 30x optical zoom - Starlight technology - Illumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5; - Max. 30fps@1080P and 60fps@720P - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (10/100Base-T) - Protocols: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x; - PTZ Protocols: Pelco-P/D (Auto recognition), DH-SD; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; - Intelligence: auto tracking and IVS - -40ºC ~+ 70ºC | kompl. | 5 |
| 27 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai | gab. | 5 |
| 28 | Videokameras komutācijas kārba | kompl. | 5 |
| 29 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 5 |
| 30 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 5 |
| 31 | Cietais disks HDD 6Tb videoarhīvam serveru telpā | gab. | 2 |
| 32 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss 800x400x300mm ar atslēgu kompl., krāsa RAL7035 | kompl. | 5 |
| 33 | Mezgla komutācijas sadalnes betona pamatne ind.izg. | kompl. | 5 |
| 34 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 5 |
| 35 | 8-portu optiskais panelis | kompl. | 4 |
| 36 | 4-portu optiskais panelis | kompl. | 1 |
| 37 | Vadāmais komutators: - Two-layer managed PoE switch - 2 ports x 1000 Base-X(SFP) - 1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) - 3 ports x 10/100 Base-T (PoE+/PoE) - industrial wide temperature design -30°C~65°C | kompl. | 5 |
| 38 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 6 |
| 39 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 17 |
| 40 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 9 |
| 41 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |
| 42 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku | k-ts | 5 |
| 43 | Ethernet modulis TRIKDIS E10v2 | gab | 5 |
| 44 | Kustības detektors, RXC-ST | gab | 5 |
| 45 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 5 |
| 46 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 5 |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |
| 47 | Barošanas bloks DC 48 V | gab. | 5 |
| 48 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 10 |
| 49 | Pārsprieguma novadītājs 1+2 kl. 2p. | kompl. | 5 |
| 50 | Kopne PVC korpusā | gab. | 10 |
| 51 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 5 |
| 52 | Automātslēdzis 1P C 10A | gab. | 1 |
| 53 | Automātslēdzis 1P C 6A | gab. | 1 |
| 54 | Automātslēdzis 1P C 2A | gab. | 4 |
| 55 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 4 |
| 56 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 10 |
| 57 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 6 |
| 58 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 5 |
| 59 | Transformators PVS250 230/230V 250VA IP54 | gab. | 5 |
| 60 | DIN sliede perforēta | m | 5 |
| 61 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |
| 62 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 30 |
| 63 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 5 |
| 64 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 5 |
| 65 | Cinkota stieple d8 | m | 20 |
| 66 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 15 |
| 67 | Pretkorozijas lente | rull. | 3 |
| 68 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 69 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 5 |
| 70 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 30 |
| 71 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 5 |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |
| 72 | Tranšejas blietēšana | m | 61 |
| 73 | Zaļaju atjaunošana | m2 | 20 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 74 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |
| 75 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 76 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,063 |
| 77 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1 |
| 78 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 5 |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.5,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.5

“Starlight tehnoloģijas” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 448K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 4096K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, Smart PSS, DSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts,

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātisks fokuss,

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK10

3.2.	Prasības jaunām fiksētas "FIX int." videokamerām:

3.2.1	Matrica:		1/2.8" 2 Megapikseļu progresīvās skenēšanas CMOS

3.2.1     Jūtīgums		Krāsu režīmā: 0.005Lux@F1.4, pie ieslēgtas IR gaismas 0Lux@F1.4

3.2.2	Kodēšana:		H.265/H.264 3 plūsmu kodēšana,

3.2.3	Ātrums:		Maks. 50/60kadri/s@1080(1920x1080)

3.2.4	Atbalsts:

- Ultra WDR (Plašs dinamiskais diapozons) līdz 140dB

- Ultra telpiskā digitāla traucējumu pazemināšana

- 2.7-12mm varifokāls motorizēts objektīvs

- IR gaismas attālums 50m

- Viedā atklāšana:

Sejas atpazīšana,

Līnijas šķersošanas atklāšana,

Ielaušanās atklāšana,

3.2.5	Tīkla pieslēgšana:	100/1000M  Base-T Ethernet, PoE+

3.2.6	Papildus atmiņa:	MicroSD atmiņa, 128 GB

3.2.7	Darba temperatūra:	-40ºC ~ +60ºC / mitrums zem 95%

3.2.8	Aizsardzības klase:	IP67, IK10

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

9.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Porohovkas parkā”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Datu kabelis ārdarbu, F/UTP Cat.5e 4x2x0,5 tips | m | 30,00 |
| 2 | Kabeļu aizsargcaurule gofrētas EVOPIPES EVOCAB FLEX PE-∅50 (450N) | m | 12,00 |
| 3 | Bridinājuma lente sarkana | m | 6,00 |
| 4 | Smilts | m3 | 0,20 |
| 5 | Bedres betona pamatnei komutācijas sadalnes rakšana un aizbēršana | gab | 1,00 |
| 6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 6,00 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 7 | Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera: - 1/1.9” 2Megapixel CMOS - H.264 / MJPEG / 3 Streams - Powerful 30x optical zoom - Starlight technology - Illumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5; - Max. 30fps@1080P and 60fps@720P - Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+ - RJ-45 (10/100Base-T) - Protocols: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x; - PTZ Protocols: Pelco-P/D (Auto recognition), DH-SD; - Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS; - Intelligence: auto tracking and IVS - -40ºC ~+ 70ºC - RAL7031 (tumši pēleka) | kompl. | 1,00 |
| 8 | Kronšteins "PTZ Int." kameras stiprināšanai, krāsa RAL7031 (tumši pēleka) | gab. | 1,00 |
| 9 | Videokameras komutācijas kārba, krāsa RAL7031 (tumši pēleka) | kompl. | 1,00 |
| 10 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai, krāsa RAL7031 (tumši pēleka) | gab. | 1,00 |
| 11 | Micro SD karte 64Gb "PTZ Int." kamerai | gab. | 1,00 |
| 12 | Cietais disks HDD 6Tb videoarhīvam serveru telpā | gab. | 1,00 |
| 13 | Mezgla komutācijas sadalnes korpuss 800x400x300mm ar atslēgu kompl., krāsa RAL7035 | kompl. | 1,00 |
| 14 | Mezgla komutācijas sadalnes betona pamatne ind.izg. | kompl. | 1,00 |
| 15 | 8-portu RJ45 komutācijas panelis | kompl. | 1,00 |
| 16 | 8-portu optiskais panelis | kompl. | 1,00 |
| 17 | Vadāmais komutators: - Two-layer managed PoE switch - 2 ports x 1000 Base-X(SFP) - 1 port x 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) - 3 ports x 10/100 Base-T (PoE+/PoE) - industrial wide temperature design -30°C~65°C | kompl. | 1,00 |
| 18 | Augstkāpēju darbi uz pacēlāja | kompl. | 1,00 |
| 19 | Patch kabelis RJ45-RJ45, 1m | gab. | 3,00 |
| 20 | Optiskais 1 dzīslu savienojuma kabelis, 1m | gab. | 1,00 |
| 21 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Apsardzes sistēma |  |  |
| 22 | Signalizācijas panelis ar barošanas bloku | k-ts | 1,00 |
| 23 | Ethernet modulis TRIKDIS E10v2 | gab | 1,00 |
| 24 | Kustības detektors, RXC-ST | gab | 1,00 |
| 25 | Dūmu un temperatūras detektors, EA 318-4H | gab | 1,00 |
| 26 | Durvju magnētiskais kontakts KA 2071 | gab | 1,00 |
|  | Elektroapgādes sistēma |  |  |
| 27 | Barošanas bloks DC 48 V | gab. | 1,00 |
| 28 | Kontaktligzda 250 V/ 16 A | gab. | 2,00 |
| 29 | Pārsprieguma novadītājs 1+2 kl. 2p. | kompl. | 1,00 |
| 30 | Kopne PVC korpusā | gab. | 1,00 |
| 31 | Slēdzis 1P 16A | gab. | 1,00 |
| 32 | Automātslēdzis 1P C 2A | gab. | 1,00 |
| 33 | Automātslēdzis 1P C 1,6A | gab. | 1,00 |
| 34 | Automātslēdzis 1P C 1A | gab. | 2,00 |
| 35 | Pārsprieguma aizsardzība Cat.5e UTP POE | gab. | 1,00 |
| 36 | Nepārtrauktās barošanas bloks UPS 500VA | gab. | 1,00 |
| 37 | Transformators PVS250 230/230V 250VA IP54 | gab. | 1,00 |
| 38 | DIN sliede perforēta | m | 1,00 |
| 39 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Zemējuma sistēma |  |  |
| 40 | Cinkots zemejuma stienis d20, L=1,5m, tips A | gab. | 6,00 |
| 41 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 1,00 |
| 42 | Savienojuma spaile SV15 | gab. | 1,00 |
| 43 | Cinkota stieple d8 | m | 4,00 |
| 44 | Vara zemējuma vads 1x10 | m | 3,00 |
| 45 | Pretkorozijas lente | rull. | 1,00 |
| 46 | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
| 47 | Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim ar zemējuma stieņu palīdzību. | gab. | 1,00 |
| 48 | Zemējuma stieņa iedzīšana | gab. | 6,00 |
| 49 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | 1,00 |
|  | Seguma atjaunošanas darbi |  |  |
| 50 | Tranšejas blietēšana | m | 3,00 |
| 51 | Zaļaju atjaunošana | m2 | 1,50 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 52 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1,00 |
| 53 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1,00 |
| 54 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,01 |
| 55 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |
| 56 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |

3.Tehniskās prasības:

3.1	Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:

3.1.1	Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

3.1.2	Matrica:			1/1.9” CMOS

3.1.3	Izšķirtspēja:			1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

3.1.4	Jūtīgums:			Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.5,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.5

“Starlight tehnoloģijas” kamera

3.1.5	Kodēšana:			H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

3.1.6	Joslas platums:			H.264: 448K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 4096K ~ 20480Kb/s

3.1.7	Ātrums:			Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

3.1.8	Tīkla mijiedarbība:		Web viewer, Smart PSS, DSS

3.1.9	PTZ parametri:

- 30 x optiskā tālummaiņa

- Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

- Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

- Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

- PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

- Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

3.1.10	Iebūvētās ieejas/izejas:	7/2 trauksmes

3.1.11	Atbalsts:

- ONVIF, PSIA, CGI.

- Automātiska sekošana un viedā video sistēma

- Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

- Pretaizsvīšana,

- Plašs dinamiskais diapozons,

- Diena/Nakts,

- Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

- Elektroniska attēla stabilizācija,

- Automātisks fokuss,

3.1.12	Papildus atmiņa:		MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

3.1.13	Darba temperatūra:		-40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

3.1.14	Aizsardzības klase:		IP67, IK10

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

10.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Serveru telpā, Muzeja ielā 6”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Savienotais kabelis 5e kat., 20m | gab | 4,00 |
| 2 | Savienotais kabelis 5e kat., 2 m | gab | 4,00 |
| 3 | Kabeļu saitītes/savilces baltas 200x4.5mm | kompl. | 1,00 |
| 4 | Paligmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 5 | Videoserveris: | kompl. | 1,00 |
|  | > Intel Processor |  |  |
|  | > Max 512 IP Camera Inputs |  |  |
|  | > Max 1024Mbps Incoming/recording Bandwidth |  |  |
|  | > 48 HDDs, SATA, Hot-Swap; Up to 6 TB capacity for each HDD. |  |  |
|  | > Supports RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, Hotspare |  |  |
|  | > iSCSI and Mini SAS for Expanded Storage Space |  |  |
|  | > Support standard iSCSI Protocol Storage |  |  |
|  | > 1 management RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) |  |  |
|  | > 4 data RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) |  |  |
|  | > Network Function: HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTP, RTCP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, iSCSI, SMB, NFS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS. |  |  |
|  | > Interoperability: ONVIF 2.4, CGI Conformant |  |  |
| 6 | Cietais disks HDD SATA 6TB | gab | 38,00 |
| 7 | Datu komutators Gigabit Smart Managed Switch with 24-Port, 2xSFP GbE Uplink | gab | 1,00 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 8 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |
| 9 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |

3. 	Ieraksta un arhivēšanas funkcijas ir jānodrošina "Serveru telpā" uzstādot serveri ar parametriem ne sliktākiem kā:

- Ierakstāmo videokanālu skaits			512 IP kanāli

- Ieraksta caurlaidspēja				1024Mbps

- Disku masīva ietilpība				48 diski katrs līdz 8Tb

  - Tīkla un barošanas ievadu rezervēšana

  - Automātisks ieraksts pēc tīkla atjaunošanās no videokameru atmiņas kartēm

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

11.DAĻA “Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi

Operatoru telpā, Saules ielā 5A”

1.Uzdevums

Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanas ierīkošanas darbu izpildi.

2.Darbu apjomi:

| Nr. | Materiālu\darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabeļi un vadi, caurules un tt. |  |  |
| 1 | Savienotais kabelis 5e kat., 2m | gab | 1,00 |
| 2 | Atvērtā statne/karkass 19'' 42U 544x786x1975mm SRD | kompl. | 2,00 |
| 3 | Skapja ritenis, bloķējams maks. 600kg Castors 300 | gab. | 4,00 |
| 4 | DIN sliede tērauda 32x15x2000mm perforēta | gab. | 2,00 |
| 5 | HDMI kabelis, 10m | gab. | 4,00 |
| 6 | 19" rozešu bloks 9 rozetetes | gab. | 1,00 |
| 7 | Paligmateriāli | kompl. | 1,00 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |  |
| 8 | Videoserveris: | kompl. | 1,00 |
|  | > Full HD standalone network video decoder for TV wall monitoring system |  |  |
|  | > Support multiple devices: IPC, DVR, NVS, NVR |  |  |
|  | > H.264/MPEG-4 dual codec video decoding |  |  |
|  | > Support multiple resolution decoding: 5Mp/3Mp/1080P/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF |  |  |
|  | > Up to 1080P display output & various interfaces: HDMI , VGA; |  |  |
|  | > Video Output 9ch HDMI, 9ch VGA |  |  |
|  | > Support various split-window modes |  |  |
|  | > Support splicing video wall display |  |  |
|  | > Alarm input/output, RS232, RS485, USB |  |  |
|  | > RJ-45 port(10/100/1000M) |  |  |
|  | > WEB GUI interface |  |  |
|  | > Standard 19-inch 1.5U-2U chassis |  |  |
|  | > Network Protocol: HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS |  |  |
| 9 | LCD Monitors, 27", HDMI | gab | 4,00 |
| 10 | Stiprinājums monitoriem | kompl. | 4,00 |
|  | Pārējie darbi |  |  |
| 11 | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1,00 |
| 12 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | mezgls | 1,00 |

3.	Video attēla caurlūkošanas funkcijas reālā laikā ir jānodrošina diennakts "Operatoru telpā" uzstādot serveri ar parametriem ne sliktākiem kā:

  - Monitoru pieslēgšanas interfeisi - 9хVGA un 9xHDMI

  - Iespēja vienlaicīgi caurlūkot attēlu no 60 videokamerām D1 kvalitātē vai līdz 16 videoattēliem Full HD kvalitātē ar plūsmas ātrumu ne mazāk kā 25 kadri/sekundē.

  - Videokameru un videoattēlu uz monitoriem rokas vadībai ir jābūt nodrošinātai, izmantojot esošās vadības pultis.

4 .Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  5., 8. pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām.

4.1 Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

- Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

- Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

- Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

- Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

- Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5. Ierīkošanas darbi:

- Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotājai tehniskai dokumentācijai.

- Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas uzlādi un testēšanu.

- Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

6. Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.Darbu izpildes termiņš:

3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

8.Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S.Afanasjeva