TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. un 2.DAĻAI

Vispārīgās prasības

- Piegādātājam jāizgatavo un jāpiegādā mēbeles, ņemot vērā Latvijas standartā “Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm” noteiktās prasības.

- Piegādātājam jāgarantē mēbeļu kvalitāte - ne mazāk kā 60 mēnešus. Piedāvātajā garantijas laikā izpildītājam jānovērš mēbeļu jebkura veida ražošanas un montāžas defekti par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršana, mēbeļu transportēšana no/uz pasūtītāja telpām piegādātājam jāveic par saviem līdzekļiem.

- Koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:

- bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvās sistēmas bojātājas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi;

- halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;

- gaistošos organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% pārklājuma masas.

- Stiprinājuma  furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2.

- Atvilktņu vadotnes: ar pilnu atvilktnes atvērumu. Atvilktņu mehāniskā izturība un ilgizturība atbilstoši standarta LVS EN 14074 prasībām. Atvilktnēm jābūt ar maksimāli slēgtām sānu un aizmugures malām.

- Mēbeles jāizgatavo no kvalitatīva  un veselībai nekaitīga materiāla. Virsmas viegli tīrāmas.

- Mēbeļu cenā jāiekļauj izmēru un konstrukcijas precizēšana, krāsu saskaņošana, izgatavošana, piegāde un montāža.

- Piegādātājam jāprecizē uz vietas mēbeļu konstrukcija, izmēri, jāsaskaņo krāsa.

- Piegādātājam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz ilustratīvus piemērus.

- Attēliem un skicēm ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir tehniskais apraksts.

| N. p. k. |  | Preces nosaukums |  | Preces apraksts |  | Skaits |  | Attēls |  | EUR bez PVN par vienu vienību | EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.DAĻA: Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pamatizglītības, vidējās izglītības iestādēm un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 9.vidusskola, 18.novembra iela 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Krēsls |  | Stabils un kompakts metāla rāmis melns vai hromēts.Savietojami viens uz otra max 15gab. Kājas ar grīdas saudzējošiem plastikāta nosegvāciņiem. Apdare: Krāsains sintētiskais audums Metāls: hroms vai melns Izmēri un vizuālais izskats attēlā. Augstums: 815 mm Platums: 532 mm Dziļums: 465 mm Sēdes augstums: 480 mm |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Dokumentu skapis |  | Metāla dokumentu skapis ar divām bīdāmām durvīm Izmēri AxPxD: 180x96x45 сm. 4 regulējami plaukti, viena slēdzene. Mapju ietilpība ne mazāk kā 68 gab. Plauktu izvietojuma solis pēc augstuma: 50 mm. Pārklājums no pulverveida (polimēru) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Biroja krēsls |  | Biroja krēsls ar augstuma regulējumu un roku balstiem. Apdares materiāla tips: Sintētiskais audums Augstums: 860 mm- 980 mm Dziļums: 460 mm Platums: 570 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Dokumentu plauksts/skapis |  | Pusslēgts biroja plaukts ar durvīm dokumentu mapēm (80× 35 × 180 cm) (pl x dz x a) ar trim atvērtiem augšējiem plauktiņiem un durvīm apakšā. Materiāls: laminēta skaidu plātne (biezums ne mazāk kā 18 mm) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Regulējams skolēnu galds |  | Min. prasības: Materiāls – metāla karkass, kas ir nokrāsots ar pulvera tehnoloģiju, galda virsma 18mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. Galda virsma ir apstrādāta ar 2mm biezu ABS plastikāta malu. Stūri noapaļoti. Metāla karkasā izmantotā metāla biezums ne mazāk kā 1,3mm. Auguma regulējuma 4. - 6. augstuma grupas (Galda virsmas augstums no grīdas 64/70/76 cm) |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Regulējams skolēnu krēsls |  | Min. prasības: Materiāls – 9mm biezs lakots liekts līmēts finieris. Metāla karkass ir nokrāsots ar pulvera tehnoloģiju. Metāla karkasā izmantotā metāla biezums ne mazāk kā 1,3mm. Piezīmes: Karkasa un kokskaidu plākšņu laminācijas krāsa skaņojot ar pasūtītāju. Auguma regulējuma 4. - 6. augstuma grupas (sēdvietas augstums no grīdas 35/40/45cm) |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Grāmatu skapis |  | Plats plaukts ar vienām durvīm un pieciem plauktiņiem iekšā. Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. (80 × 35 × 180 cm) (pl x dz x a. Kokskaidu plākšņu laminācijas krāsa skaņojot ar pasūtītāju. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | # Tribīne |  | Koka konstrukcija metāla karkasā. Krāsa saskaņojot ar pasūtītāju. Izmēri 59x43/119 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 6.vidusskola, Komunāla iela 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Konferenču krēsls |  | Izgatavots no plastmasas ar metāla hromētām kājām Krēsla platums - 59cm Krēsla dziļums - 47 cm Krēsla augstums – 81 cm Sēdes izmēri 44 x 40 cm Krāsa bēša. |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Bērnu krēsls |  | Krēsls izgatavots no kvalitatīvas plastmasas, kas piemērota bērnu mēbelēm un rotaļlietām, un nesatur bērniem kaitīgās vielas. Krēsls ir īpaši ergonomisks un radīts tieši bērniem. Krēsla augstums no grīdas līdz sēdeklim 26 cm, zilā krāsā. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Bērnu krēsls |  | Krēsls izgatavots no kvalitatīvas plastmasas, kas piemērota bērnu mēbelēm un rotaļlietām, un nesatur bērniem kaitīgās vielas. Krēsls ir īpaši ergonomisks un radīts tieši bērniem. Krēsla augstums no grīdas līdz sēdeklim 35cm, zaļā krāsā. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Apaļš galds |  | Lamināta biezums 18 mm Galda diametrs 90cm Lamināta malas apstrādātas ar ABS apdares lentu. Galdiem pastāv augstuma regulācijas iespēja no 42 līdz 62 cm. Augstuma regulācijas solis ir 25 mm, galda kājas ir no tērauda caurules 50mm diametrā ar 1.5mm sieniņas biezumu |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Rakstāmgalds |  | Virsma laminēta plātne 24mm ar apmaliņu ABS ar biezumu 2 mm. garums 150cm dziļums 60cm augstums 74cm Ar sānu skapi, (40 cm x 54 cm x 71 cm) durvis un atvilktne ar vadotnēm. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 10.vidusskola, Tautas iela 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Divvietīgais skolēnu galds |  | Noapaļoti stūri, metāla kājas, virsma – lamināts 18 mm, āķis somām, plaukts grāmatām, priekšējais aizsargpanelis; krāsa – kļava/dižskābardis, ar PVH malu augstums – 80 cm virsmas garums – 120 cm, platums – 50 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Skolēnu krēsls |  | Neregulējums sēdes platums – 42 cm, dziļums – 47 cm, augstums –45 cm; virsma – trīs kārtu līmētais finieris (9 mm) |  | 52 |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Biroja krēsli |  | Ritenīši cietiem un mīkstiem grīdas segumiem, augstums – 42/97 cm, platums – 56 cm, dziļums – 54 cm, sēdes izmērs – 47x46 cm, apdare – mēbeļu audums, augstuma regulēšanas mehānisms, ar roku balstiem, krāsa – pelēka. |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Biroja galdi |  | Regulējamas metāla kājas 3 cm amplitūdā. Platums – 175 cm; dziļums – 180 cm; augstums – 75 cm. Materiāls – lamināts. Galda virsma – skaidu plātne (25 mm). |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Galdi gaiteņos |  | Klasisks galds ar 4 kājām un metāla rāmi pa perimetru zem galda virsmas. Iespējams aprīkot ar misiņa kāju pamatnēm vai ritenīšiem ērtai pārvietošanai. Platums: 800 mm; augstums 740 mm; garums 1800 mm; 25 mm bieza lamināta virsma. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Soli gaiteņos |  | Masīvkoka sols ar metāla kājām. Garums: 201cm Platums: 42cm Augstums: 40cm Lakots |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 12.vidusskola, Kauņas iela 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Ģērbtuves sols ar plauktu |  | Sols ar plauktu izgatavots no ovālās/plakanās caurules 3,8x2cm. Metāla rāmis zaļā vai pelēkā krāsā. Sola sēde un plaukts ir izgatavoti no laminētās kokskaidu plātnes dižskābarža koka tonī. Soli un plaukti var būt izvietoti gar sienu vai viens pretī otram telpas vidū. Āķi drēbēm 8 gab. Plaukta kājās iestrādāta līmeņošana. Sola ar plauktu komplekts - augstums 165cm, platums 150cm, dziļums 38cm, sēdes augstums 46cm. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Skolēnu finiera krēsli |  | Sēdes augstums regulējams no 38cm līdz 46cm, sēdekļa platums 38cm, sēdītes un atzveltnes stūri noapaļoti, zem sēdītes metāla daļām iestrādāti gumijas uzlikas, lai krēslu, novietojot uz galda, netiktu bojāta galda virsma. |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Rakstāmgalds |  | Taisnstūra formas galds ar stacionāru atvilkņu bloku, ar metāla kājām. Kreisais sēdvietas izvietojums. Galda virsmas izmērs 125cmx60cm, galda augstums 75cm. Galda virsma aprīkota ar kabeļu izvades kanālu un noapaļotiem stūriem. Iebūvētais atvilkņu bloks, iebūvēts zem kopējās galda virsmas, ir ar vienāda augstuma 3 atvilktnēm ar vadotnēm, augšējā atviktne slēdzama. Iebūvējamā galda bloka izmēri: 40cmx60cmx70cm. Galda kāju raksturojums: krāsots metāla rāmis ar regulējamām kājām (līmeņošanai), ar grīdu saudzējošiem korķiem, kāju diametrs – ne mazāk kā 40mm. Galda nosegpanelis iekšpusē, augstums vismaz 4cm. Galda statistiskā slodze vismaz 100kg. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Biroja drēbju skapis |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plātnes biezumos 18 mm. Aprīkots ar divām durvīm. Izmēri: augstums -197 cm, platums -70 cm, dziļums -37cm. Aprīkots ar slēdzeni, rokturiem, plauktu cepurēm, metāla stieni pakaramajiem. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Biroja plaukts |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plātnes, biezums 18 mm. Katrs plaukts piemērots A4 formāta dokumentu mapēm. Skapis sastāv - 4 plaukti, 2 durvis ar rokturiem apakšā, 2 stikla durvis ar rokturiem. Izmēri: augstums -197 cm, platums -70 cm, dziļums -37cm. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Biroja plaukts |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plātnes, biezums 18 mm, Katrs plaukts piemērots A4 formāta dokumentu mapēm. Skapis sastāv – 4 plaukti, 2 durvis ar rokturiem augšā, 2 durvis ar rokturiem apakšā, pa vidu atklāts plaukts Izmēri: augstums -197 cm, platums -70 cm, dziļums -37cm. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Biroja plaukts |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plātnes, biezums 18 mm, Katrs plaukts piemērots A4 formāta dokumentu mapēm. Skapis sastāv – 4 plaukti, 2 durvis ar rokturiem apakšā, virs durvīm 3 atklāti plaukti. Izmēri: augstums -197 cm, platums -70 cm, dziļums -37cm. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Ofisa krēsls |  | Krāsa – melna Regulējams augstums brīvo šūpošanos krēsla platums – 56 cm krēsla dziļums – 54 cm krēsla augstums – 90-110cm sēdes izmēri – 47x46 cm krusts - hromēts |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 15.vidusskola, Valkas iela 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Skolēnu vienvietīgais galds |  | Vienvietīgs skolēnu galds: (garums x platums x augstums) 600x500x750mm. Pastiprināts metāla karkass (melnas pulvērkrāsas apdare) sametināta no taisnstūra tērauda caurules 40x25x1,5mm, kājas ar plastmasas stūra korķa-balstiem (fiksēti ar kniedēm); daļa zem galda darba virsmas sametināta no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm ar 2 piemetinātiem tērauda āķīšiem; galda darba virsma no lamināta (KSP) 18mm ar noapaļotiem stūriem (R=20mm) ar PVH maliņu 18mm; plaukts (platums 550x dziļums 480mm, ar noapaļotiem stūriem, ar PVH maliņu no 3 pusēm), priekšsiena platums 550x augstums 200mm. |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Skolēnu divvietīgais galds |  | Divvietīgs skolēnu galds. Izmēri (+/- 5 mm): (garums x platums x augstums) 1200x500x750mm. Pastiprināts metāla karkass (melnas pulvērkrāsas apdare) sametināta no taisnstūra tērauda caurules 40x25x1,5mm, kājas ar plastmasas stūra korķa-balstiem (fiksēti ar kniedēm); daļa zem galda darba virsmas sametināta no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm ar 2 piemetinātiem tērauda āķīšiem; galda darba virsma no lamināta (KSP) 18mm. Ar noapaļotiem stūriem (R=20mm) ar PVH maliņu 18mm; galds ar plauktu (platums 1190x dziļums 480mm, ar noapaļotiem stūriem, ar PVH maliņu no 3 pusēm), priekšsienu platums 1190x augstums 200mm. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Skolotāja rakstāmgalds |  | Skolotāja rakstāmgalds ar 3 atvilktnēm un 3 slēdzenēm. Atvilktnes ar vadotnēm. Izmēri: (garums x platums x augstums) 1200x600x760mm. Galda korpuss no lamināta, augšēja virsma ar noapaļotiem stūriem (R=20mm) ar PVH maliņu 18mm. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Atvilktņu bloks |  | Pārvietojamais atvilktņu bloks, no lamināta 18mm ar 3 atvilktnēm un 1 slēdzeni. Atvilktnes ar vadotnēm. Izmēri (garums x platums x augstums) 450x550x550mm, augšējā virsma ar noapaļotiem stūriem (R=20mm) ar PVH maliņu 18mm; ar 4 riteņiem D=50mm. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Galds |  | Galda virsmas izmēri: (garums x platums x augstums) 1000x600x750mm. galda darba virsma no lamināta (KSP) 18mm. ar noapaļotiem stūriem (R=20mm) ar PVH maliņu 18mm. Pastiprināts metāla karkass (melnas pulvērkrāsas apdare) sametināts no taisnstūra tērauda caurules 40x25x1,5mm, Galda kāju diametrs ir 32 mm. Galda kājas aprīkotas ar plastikāta uzlikām, lai pasargātu grīdu. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Skolēna krēsls |  | Skolas mēbeles izgatavotas pamatojoties uz standartu prasībām, kas nosaka mēbeļu funkcionālos izmērus. Metāla karkass pastiprināts (melnas pulvērkrāsas apdare) no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm. kājas ar plastmasas balstiem. Sēdeklis ar iedobumu un noapaļojumu priekšējā daļā ērtākai sēdēšanai un ieliektu muguriņu ražots no lakota finiera 9mm; Sēdes augstums - 45cm. |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Skapis |  | Skapis Izmēri : (platums x dziļums x augstums) 740x400x2120mm ar 2 durvīm (kombinēts). Korpuss no lamināta 18mm., ar 2 durvīm, ar 2 slēdzenēm, ar šķērssienu; kreisajā pusē 2 plaukti un 2 āķīši; labajā pusē 6 plaukti; augšējā virsma ar PVC maliņu 18mm.; aizmugurējā siena no HDF; skapis uzstādīts uz sametināta metāla cokola no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm (cokola h=100mm) (melnas pulvērkrāsas apdare), ar regulējamiem balstiem. Iekšpusē pie durvīm piestiprināts spogulis (30 cm x 90 cm). Zem augšējā plaukta piestiprināts mehānisms pakaramajiem un divi āķi virsdrēbēm. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Skapis |  | Dokumentu skapis Izmēri: (platums x dziļums x augstums) 740x400x2120mm ar 4 durvīm. Korpuss no lamināta 18mm., ar 4 durvīm, ar 2 slēdzenēm, ar 6 plauktiem (1 no tiem skapja vidū - vaļējs); augšējā virsma ar PVC maliņu 18mm.; aizmugurējā siena no HDF; skapis uzstādīts uz sametināta metāla cokola no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm (cokola h=100mm) (melnas pulvērkrāsas apdare), ar regulējamiem balstiem. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Skapis |  | Dokumentu skapis Izmēri: (platums x dziļums x augstums) 740x400x2120mm ar 2 durvīm. Korpuss no lamināta 18mm., ar 2 durvīm, ar 2 slēdzenēm, ar 6 plauktiem; augšējā virsma ar PVC maliņu; aizmugurējā siena no HDF 18mm.; skapis uzstādīts uz sametināta metāla cokola no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm (cokola h=100mm) (melnas pulvērkrāsas apdare), ar regulējamiem balstiem. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Skapis |  | Dokumentu skapis Izmēri (+/- 1 mm): (platums x dziļums x augstums) 740x400x1050mm ar 2 durvīm. Korpuss no lamināta 18mm., ar 2 durvīm, ar 2 slēdzenēm, ar šķērssienu, ar 4 plauktiem; augšējā virsma ar PVC maliņu 18mm.; aizmugurējā siena no HDF; skapis uzstādīts uz sametināta metāla cokola no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm (cokola h=100mm) (melnas pulvērkrāsas apdare), ar regulējamiem balstiem. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Biroja regulējamais krēsls |  | Biroja krēsls PRESTIGE GTP (Permanent-kontakt) vai analogs. Mehānisms Permanent-kontakt mehāniski regulējams muguras slīpums un augstums, sēdei pacēlājmehānisms ar plastikāta roku balstiem. Regulējams muguras slīpuma stiprums atkarībā no sēdošā svara Plastikāta piecstaru bāze uz ritenīšiem Ritenīši cietam vai mīkstam grīdas segumam Materiāls: Audums melns. |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 16.vidusskola, Aveņu iela 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Biroja krēsls |  | Ergonomisks krēsls Augstums - 122-131 cm Platums - 66 cm Dziļums – 60 cm Sēde 52 x 46 cm Apdare – āda Krustenis – 5 ritenīši, alumīnija metāls vai metāla bāze ar koka uzlikām Ritenīši – cietiem un mīkstiem grīdas segumiem Papildopcijas – grozāms, sēdes augstuma regulēšana, sinhronais mehānisms ar fiksāciju pamatstāvoklī |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Biroja krēsls |  | Krāsa – melna Regulējams augstums ar brīvo šūpošanos krēsla platums – 56 cm krēsla dziļums – 54 cm krēsla augstums – 90-110cm sēdes izmēri – 47x46 cm krusts - hromēts |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Plaukts |  | No laminēta kokskaidu plātnes 18mm 4 plaukti, 2 mazās durvis apakšā, 2 stikla durvis augstums – 197 cm platums – 70 cm dziļums – 37 cm |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Divvietīgs skolēnu sols komplektā ar krēsliem |  | galds 2-vietīgais ar regulējamu augstumu un noapaļotiem stūriem, galda virsmas izmēri: garums – 1200 mm platums – 500 mm. galda augstums 640 mm -760 mm. Virsma lamināta 18 mm bieza ar ABS maliņu. krēsls ar regulējamu augstumu, sēdeklis un izliekta muguriņa biezums 9 mm no bērza saplākšņa. Metāla karkass ir krāsots. krēsla augstums 380 mm – 460 mm sēdes platums 430 mm dziļums 350 mm |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Biroja galds |  | Virsma laminēta plātne 24mm ar apmaliņu ABS ar biezumu 2 mm. garums 150cm dziļums 60cm augstums 74cm Galda virsmai noapaļoti stūri. Ar sānu skapi, durvis un atvilktne ar vadotnēm 40 cm x 54 cm x 71 cm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Biroja krēsls |  | atzveltne-sietiņš Regulējams augstums Ergonomiska atzveltne brīvo šūpošanos krēsla platums – 60 cm krēsla dziļuns – 54 cm krēsla augstums – 82-106cm sēdes izmēri – 45x45 cm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Biroja drēbju skapis (virsdrēdēm) |  | Virsma laminēta kokskaidu plātne 18mm platums 70 cm dziļums 58 cm augstums 197 cm |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 17.vidusskola, Valmieras iela 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Vienvietīgais galds ar noapaļotiem stūriem regulējams |  | Galda platums; 65cm. Galda dziļums; 50cm. Galda augstums; 64-74cm. Papildinformācija:; - Metāla rāmis krāsots - Lamināta galda virsma 18mm bieza - Āķi somai (2.gab) - Plaukts grāmatām - Noapaļoti stūri. | 90 |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Skolēnu krēsli regulējami |  | Krēsla platums 43cm Krēsla dziļums 35cm Krēsla augstums 75-85cm Sēdes augstums 35-45cm Sēdes izmēri 40x40cm Papildinformācija: - Metāla rāmis krāsots - Finierēta sēde un atzveltne - Regulējams sēdes augstums 35-45 - Balsta konstrukcijas pastiprinājums |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Tautas iela 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Vienvietīgs skolēnu sols komplektā ar krēslu (regulējami) |  | Nosaukums; Hugo vai analogs Galds. Galda platums; 70cm. Galda dziļums; 50cm. Galda augstums; 64-76cm. Papildinformācija:; - Metāla rāmis (regulējamais) - Lamināta galda virsma 25mm bieza - Āķi somai (2.gab) - Plaukts grāmatām - Stūri noapaļoti. Nosaukums; Hugo vai analogs krēsls. Krēsla platums; 42cm. Krēsla dziļums; 53cm. Sēdes augstums; 36-46cm. Papildinformācija: Metāla rāmja materiāla sieniņu biezums ne mazāks par 1,3mm; - Metāla rāmis - Plastmasas sēde un muguras atbalsta daļa. | 48 |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Drēbju skapis ar durvīm |  | Izgatavots no lamināta Biezums lamināta 16 mm Viens plaukts Augstums-195 cm Platums-70 cm Dziļums-40 cm Attālums starp plauktu 25 cm Lamināta malu apdare ar ABS apdares lentu. Divi mēbeļu rokturi, mētāla, hroma |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Plaukts skapītis |  | Korpuss no laminētas skaidu plātnes 16 mm biezas Virsma no laminētas skaidu plātnes 24mm biezas Korpuss aplīmēts ar 0,4mm ABS maliņu Platums:74cm Augstums:75cm Dziļums;42 cm Viens plaukts pa vidu. Divi mēbeļu rokturi, mētāla, hroma |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Plaukts |  | Materiāls: - Korpuss no laminētas skaidu plātnes 16mm biezas - Korpuss aplīmēts ar 0,4mm ABS maliņu - Virsma no laminētas skaidu plātnes 24mm biezas - Virsma no laminētas skaidu plātnes 24mm biezas Papildusinformācija: - Plauktu ailes piemērotas dokumentu mapēm - Plauktiem iespējama augstuma regulācija - Plaukts ar 4 durvīm ar slēdzenēm, ar vaļēju plauktu pa vidu Platums:; 69 cm. Dziļums:; 37 cm. Augstums:; 195 cm. Četri mēbeļu rokturi, metāla, hroma | 3 |  |  |  |  |  |
| 52. |  | Plaukts |  | Platums:; 69 cm. Dziļums:; 37 cm. Augstums:; 159 cm. - Korpuss no laminētas skaidu plātnes 16mm biezas - Virsma no laminētas skaidu plātnes 24mm biezas - Korpuss aplīmēts ar 0,4mm ABS maliņu Plauktu ailes piemērotas dokumentu mapēm Plauktiem iespējama augstuma regulācija Plaukts ar durvīm apakšā, ar slēdzeni, diviem vaļējiem plauktiem Divi mēbeļu rokturi, metāla, hroma | 1 |  |  |  |  |  |
| 53. |  | Skolēnu biroja krēsls |  |  Krāsa: Melna  Materiāls: mākslīgās ādas apdare + hromēta pamatne Kopējais izmērs: 55 x 63 x (98,5-106,5) cm (platums, dziļums, augstums) Sēdvietas platums: 49 cm Sēdvietas dziļums: 50,5 cm Sēdvietas augstums no zemes: 43,5-51,5 cm Atzveltnes augstums: 59,5 cm Regulējams augstums  5 elastīgi neilona riteņi Audums :Kokvilna: 10%, Poliesters: 30%, Poliuretāns: 60% |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Drēbju skapis ar durvīm |  | Izgatavots no lamināta Biezums lamināta 16 mm Viens plaukts Augstums-180 cm Platums-60 cm Dziļums-33 cm Attālums starp plauktu 25 cm Lamināta malu apdare ar ABS apdares lentu. Divi mēbeļu rokturi metāla hroma |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 55. |  | Skapis plaukts |  | Materiāls: - Korpuss no laminētas skaidu plātnes 16mm biezas - Korpuss aplīmēts ABS maliņu Papildus informācija: - Plauktu ailes piemērotas dokumentu mapēm - Plauktiem iespējama augstumu regulācija Platums:; 260 cm. Dziļums:; 32 cm. Augstums:; 100 cm. Seši mēbeļu rokturi metāla hroma | 1 |  |  |  |  |  |
| 56. |  | Biroja krēsls (skolotājam) |  | Ergonomisks biroja krēsls. Materiāls – augstas kvalitātes ādas aizvietotājs. - Regulējams atzveltnes slīpums; - Regulējams augstums; - Augstums 103-110 cm; - Platums 64 cm; - Dziļums 70 cm; - Maksimāli pieļaujamais svars 120 kg; - Ir šūpošanas mehānisms; - Plastmasas kājas. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Biroja krēsls |  | Nosaukums; Kadets vai analogs. Krēsla platums; 56cm. Krēsla dziļums; 54cm. Krēsla augstums; cm. Sēdes izmēri; 47x46cm. Krusts; Melns. Mehānisms; ar augstuma regulāciju. | 2 |  |  |  |  |  |
| 58. |  | Skolēnu galds (robotu tehnikai) |  | Izgatavots no lamināta, Lamināta biezums 16 mm Augstums-74 cm Platums-118.2 cm Iekšējs platums-115cm Garums-206.2cm Iekšējais garums-203 cm Galda kājas no koka, biezums 3cm; platums 5cm, melnā krāsā Lamināta malu apdare ar ABS apdares lentu. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 59. |  | Konferenču galds |  | Materiāls: - Galda virsma laminēta skaidu plātne 22mm bieza - Galda virsma aplīmēta 2mm ABS maliņu Papildus informācija: - Konfereņču galds ar nolokāmām kājām - Viegli saliekams galds, kas aizņems maz vietas, iespējams salikt vienu uz otra Platums:; 160 cm. Dziļums:; 80 cm. Augstums:; 72.5 cm. | 2 |  |  |  |  |
| 60. |  | Skolotāja galds |  | Izgatavots pēc individuālā pasūtījuma no lamināta. Lamināta Biezums; 18 mm Malas apstrādātas ar ABS apdares lentu Izmēri: augstums: 76cm Vienas galda puses (ar atvilktni) garums 130cm Otras galda puses (ar plauktu un sistēmbloka novietni) garums 150cm Plaukta garums: 150cm Plaukta biezums: 15cm Sistēmbloka plaukta augstums: 60cm Platums: 28cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils Vienības pamatskola, Ģimnāzijas iela 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  | Dīvāns kancelejas telpām |  | Dīvāna garums: 180cm Dīvāna dziļums: 55cm Dīvāna augstums: 80cm. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 62. |  | Skapis apkopēju telpām |  | Ārējie izmēri, Augstums 630 mm Platums 460 mm Dziļums 460 mm. Aizslēdzams ar atslēgu, metāla, piemērots uzglabāt mitrās telpās. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63. |  | Krēsli kabinetiem |  | Augstums 44 cm, finieris |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 64. |  | Plaukti kabinetam |  | Iebūvējama sistēma: augstums 3 m, platums 3,5 m dziļums 60 cm. Mājturības kabinetam. Bīdamās durvis. Pretendents piedāvā risinājumu. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 65. |  | Krēsli |  | Metāla rāmis, regulējams, krāsots, pulverkrāsošana. Sēdes augstums regulējams no 36cm līdz 46cm. Sēde un muguras atbalsta daļa, izgatavotas no 9mm bieza finiera Krēsliem plastmasas pēdas, kas aizsargā pret grīdas saskrāpēšanu un sašvīkāšanu. Krēsla platums 42cm; Krēsla dziļums 35cm Krēsla augstums 75-85cm Sēdes augstums 36-46cm Sēdes izmēri 40x40cm |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 66. |  | Galdi |  | Vienvietīgs skolēnu galds. Galda virsmas augstums regulējams no 64cm līdz 76cm ar vairākām regulācijas pozīcijām, atbilstoši katrai bērnu vecuma grupai. Galda virsma: lamināts ar noapaļotiem stūriem, lamināta biezums ne mazāk par 25mm, ar malas apstrādi. Dziļums – ne mazāk par 50cm. Metāla rāmis krāsots, pulverkrāsošana. Sola malā āķis somas uzkarināšanai. Galdam plastmasas pēdas, kas aizsargā pret grīdas saskrāpēšanu un sašvīkāšanu. Galda platums 65cm Galda dziļums 50cm Galda augstums 64-76cm |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 67. |  | Biroja krēsli |  | Datorkrēsls. Regulējams krēsla augstums, krāsa pelēka vai melna. Bez roku balstiem |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 68. |  | Lielais ovālais galds |  | Galds ovāls- lielais, kurš sastāv no 6 atsevišķiem galdiem, Garums 450 cm, platums 120 cm, augstums 72 cm. Pretendents piedāvā risinājumu. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 69. |  | Krēsli |  | Metāla rāmis, krāsots, pulverkrāsošana. Sēdes augstums regulējams 35-38 cm Krēsliem plastmasas pēdas, kas aizsargā pret grīdas saskrāpēšanu un sašvīkāšanu. Krēsla platums 42cm; Krēsla dziļums 35cm Krēsla augstums 75-85cm Sēdes augstums 35-38 cm Sēdes izmēri 40x40cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”, Tautas iela 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  | Skolēnu krēsli |  | ##### Materiāls: dabīga bērza finiera sēdvirsma un atzveltne, pārklāta ar caurspīdīgu laku Rāmis: metāla 20x20x1mm. Augstums - 810 mm Sēdvietas augstums - 450 mm kāju izmēri - 425x434 mm |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 71. |  | Biroja galds |  | Izmēri:Galda virsmas augstums: 74 cm Platums: 120cm, Dziļums: 60cm Materiāls: laminēta 18mm bieza skaidu plātne Galda virsma aplīmēta ar 2mm ABS maliņu Korpuss aplīmēts ar 0,4mm ABS maliņu Galda korpuss ar priekšējo paneli, 4 izvelkamas atvilktnes ar vadotnēm 1 slēdzama atvilktne |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 72. |  | Skolotāja galds |  | Skolotāja galds, ar skapīti ar atvilktnēm. Galda skapītim ir 4 atvilktnes ar vadotnēm. Brīva vieta virs skapīša ir paredzēta papīram. Galds ir izgatavots no 18 mm biezas laminētas kokskaidu plāksnes. Galda virsma ir apstrādāta ar 2 mm biezu ABS plastikāta malu. Vienas puses atvilktņu bloka garums 25 cm Izmēri: garums 120 cm, platums 60 cm, augstums 75 cm, atvilktņu bloka platums 40 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 73. |  | Apmeklētāju krēsli |  | Platums: 53 cm Augstums: 82 cm Dziļums 43-45 cm Ērti liekami viens virs otra. |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 74. |  | Biroja krēsls uz riteņiem |  | Ergonomisks krēsls uz ritenīšiem, paredzēts sēdēšanai 8 stundu darba dienai. - Regulācija pielāgojama ķermeņa svaram. Ar roku balstiem Mehānisms - ar augstuma regulāciju - brīvā šūpošanās Nestspēja 120 kg Izmēri: platums -580 mm, dziļums 500 mm. Sēdes izmēri - 480 x 480 mm. Krēsla augstums. 960 -1030 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 75. |  | Plaukts |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plātnes 18 mm biezas. Malas apstrādātas ar ABS maliņu. Viens atklāts plaukts, trīs plaukti ar augstuma regulēšanas iespējām. Plaukta augšpusē divas stilka durvis, apakšpusē divas lamināta durvis. Plaukta izmēri: augstums – 197 cm platums – 70 cm dziļums – 37 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76. |  | Sekcijas daļa ar 4 durvīm |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes (18 mm ar2 mm ABS malu apstrādi) ar 5 plauktiem ( 2 augšējie un 2 apakšējie plaukti ar slēgtām durvīm bet pa vidu 1vaļējs plaukts). Visas durvis ar slēdzeni. (attālums starp plauktiem 35 cm) Augstums – 195 cm Platums – 80 cm Dziļums - 37 cm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 77. |  | Dokumentu kumode/ zemais dokumentu skapis |  | Izmēri: Augstums: 110 mm; Platums: 85 mm; Dziļums: 35mm Plats skapītis ar divām durvīm un trim simetriski izvietotiem plauktiem iekšā. Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. Maliņas ir apstrādāta ar 2 mm biezu ABS plastikāta materiālu. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 78. |  | Žurnālu galds |  | Izmēri: garums 90 cm, platums 56 cm, augstums 58 cm Materiāls: laminēta 18mm bieza skaidu plātne Galda virsma ir apstrādāta ar 2 mm biezu kokskaidu plāksne. |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils Logopēdiskā pamatskola – attīstības centrs, Abavas iela 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  | Skapis dokumentiem |  | Platums: 60 cm, dziļums: 60 cm, augstums: 200 cm. laminēta 18 mm kokskaidu plāksne, ar vienām durvīm ar rokturi, četri slēgti plaukti, attālums starp plauktiem 40 cm. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 80. |  | Gulta ar matraci |  | Guļamvietas izmērs: 80cm X 200cm. lamināta 18 mm laminēta kokskaidu plāksne, visas redzamās malas apstrādātas ar 2mm ABC plastikāta maliņu. Gultas konstrukcija ir pastiprināta. Gultas augstums (guļamvietas augstums) 30 cm Gultas galu augstums 62 cm matrača vietas materiāls 6mm finieris ar ventilācijas caurumiem Matrača izmēri 200cm X 80cm, augstums 19cm. Sastāvs: noņemams pārvalks, vilnas vatelīns, poliuritāna putas 2cm, ormēts vilnas vatelīns, atsperu bloks "bonnell", ormēts vilnas vatelīns, poliuretāna putas 2cm, vilnas vatelīns. Pretendents piedāvā risinājumu. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 81. |  | Plaukts dokumentiem |  | Platums: 60 cm, dziļums: 40 cm, augstums: 160 cm, divdaļīgs, katrā četri plaukti, attālums starp plauktiem 40 cm. lamināta 18 mm kokskaidu plāksne, visas redzamās malas apstrādātas ar 2mm ABC plastikāta maliņu, četras regulējamas kājas. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 82. |  | Vienvietīgs galds |  | Platums: 75 cm, dziļums: 45 cm, augstums: 70 cm. lamināta 18 mm kokskaidu plāksne, visas redzamās malas apstrādātas ar 2mm ABC plastikāta maliņu, četras regulējamas metāla kājas. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 83. |  | Skolēnu krēsls - regulējams |  | Krēsla platums 42cm; Krēsla dziļums 35cm; Krēsla augstums 75-85cm; Sēdes augstums 35-45cm; Sēdes izmēri 40x40cm; |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 84. |  | Krēsls apmeklētāju / klientu |  | Platums: 53 cm Augstums: 82 cm Dziļums 43-45 cm Ērti liekami viens virs otra |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 85. |  | Krēsls ofisa |  | Regulējams augstums ar brīvo šūpošanos krēsla platums – 56 cm krēsla dziļums – 54 cm krēsla augstums – 90-110cm sēdes izmēri – 47x46 cm krusts - hromēts |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 86. |  | Skapis apģērbiem ar diviem plauktiem apaviem |  | Platums: 100 cm, dziļums: 25 cm, augstums: 190 cm, lamināta 18 mm kokskaidu plāksne, visas redzamās malas apstrādātas ar 2mm ABC plastikāta maliņu. 20 dubultie pakaramie, apkašā divi plaukti apaviem. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 87. |  | Pakaramais apģērbiem |  | Platums: 120 cm, augstums: 80 cm, ar plauktu cepurēm un 20 dubultie pakaramie. lamināta 18 mm kokskaidu plāksne, visas redzamās malas apstrādātas ar 2mm ABC plastikāta maliņu. Cepures plaukta izmērs 25cm X 120cm. Divu vietu stiprinājums. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 88. |  | Plaukts apaviem |  | Platums: 120 cm, dziļums: 30 cm, augstums: 75 cm. lamināta 18 mm kokskaidu plāksne, visas redzamās malas apstrādātas ar 2mm ABC plastikāta maliņu, četras regulējamas kājas. Ar diviem plauktiem, attālums starp plauktiem 25 cm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 89. |  | Skapis |  | Divdurvju, Platums: 89 cm, dziļums: 60 cm, augstums: 190 cm. lamināta 18 mm kokskaidu plāksne, visas redzamās malas apstrādātas ar 2mm ABS plastikāta maliņu, četras regulējamas kājas. Vienā pusē apģērbiem, otrā pusē veļai četri plaukti. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 13.vidusskola, Valkas iela 4A |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  | Biroja krēsls |  | Datora un biroja krēsls (Calvin vai ekvivalents). Izmēri: platums 56cm dziļums 54cm augstums 87-98cm Sēde 47x46cm Balsts: hromēts metāls Mehānisms - ar augstuma regulēšanu, brīvo šūpošanos |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 91. |  | Plaukts |  | Izmēri: platums 60 cm dziļums 34 cm augstums 197 cm Materiāls: 16mm skaidu plāksne, lamināts Apmaļu apdare:ABS 4 plaukti, augstums starp plauktiem 33cm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 92. |  | Skapītis |  | Izmēri: platums 43 cm dziļums 45 cm augstums 62 cm 3 atvilknes ar vadotnēm, ar riteņiem |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas iela 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. |  | Divvietīgs skolēnu sols (regulējams) |  | Divvietīgs skolas galds ar regulējamu galda augstumu. Galda virsmas izmēri: 1300x500mm, galda augstums: regulējams 640-760mm. Kāju raksturojums: metāla rāmis. Galda virsmas raksturojums: laminēta skaidu plātne, biezums ne mazāk kā 25mm, taisnstūra, ar noapaļotiem stūriem. Rāmja raksturojums: caurules diametrs vismaz 22mm, metāla biezums vismaz 1,5mm, papildstiprinājumi galda stabilitātes nodrošināšanai. Galda virsmas izturība: slodze ne mazāka par 150kg. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 94. |  | Skolotāju galds |  | Izgatavots pēc individuālā pasūtījuma no lamināta. Biezums lamināta; 18 mm Malas apstrādātas ar ABS apdares lentu Izmēri: augstums: 76cm Vienas galda puses (ar atvilktni) garums 130cm Otras galda puses (ar plauktu un sistēmbloka novietni) garums 150cm Plaukta garums: 150cm Plaukta augstums: 15cm Sistēmbloka plaukta augstums: 60cm Platums: 28cm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 95. |  | Galds datoram |  | Izgatavots no lamināta. Lamināta biezums; 18 mm Augstums:84 cm Platums;60 cm Garums;90 cm Klaviatūras plaukts izvelkams (30 cm) ar vadotnēm Sistēmbloka plaukts; platums 28 cm augstums 60cm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 96. |  | Biroja krēsli (skolotajiem) |  | Krēsla platums 58 cm, Krēsla dziļums 50 cm, Krēsla augstums 96-103 cm, Sēdes izmērs 48x 48 cm, Metāla krusts hromēts, Mehānisms ar augstuma regulēšanu un brīvo šūpošanos |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 97. |  | Skapis apģērbam |  | Skapis ar nodalījumu apģērbam un plauktu galvas segām. Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne. Augstums: 196 cm Platums; 85 cm Dziļums 55 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Saules iela 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. |  | Biroja krēsls |  | Izgatavots no ādas; Regulējams augstums Ir šūpošanās mehānisms; Mīksti polsterēti roku balsti Hromēts, metāla pamats Gabarīta izmērs: P 670 x Dz 670 x A 1080-1150 mm Sēdekļa izmērs: P 505, Dz 440mm Atzveltnes izmērs: P 505, A 630mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 99. |  | Biroja krēsls |  | Materiāls: ar mīkstu polsterējumu, kas apvilkts ar mākslīgo ādu Sēdekļa augstums – 42 -51 cm Sēdekļa dziļums – 51 cm Sēdekļa platums – 54 cm Atzveltnes augstums – 70 cm 5-punktu kāju statīvs - hromēts |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 100. |  | Biroja skapis |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plātnes, 18mm biezas. Apmales apstrādātas ar ABS. Skapis pa vidu sadalīts ar starpsienu. Izmēri: augstums – 2870mm,. Platums – 1200mm, dziļums – 360mm. Skapim augšā 4 durvis un apakšā 4 durvis. Aiz katrām durvīm pa divi plaukti. Katrām durvīm metāla rokturis (kopā 8gab.) Skapja vidusdaļā 2 atklāti plaukti. Attālums starp visiem plauktiem – 350mm. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.daļa: Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestāde, Stacijas iela 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Bērnu krēsliņš ar augstuma regulējumu |  | Materiāls -15mm biezs mitrumizturīgs lakots finieris. 25.gab- Sēdekļa augstums no grīdas regulējams no 22-26cm. |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Bērnu krēsliņš ar augstuma regulējumu |  | Materiāls -15mm biezs mitrumizturīgs lakots finieris. Sēdekļa augstums no grīdas regulējams no 26-34cm. |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Bērnu gultiņa ar redelēm un matraci |  | Gultiņas izmēri: augstums - 85cm, platums - 62cm, garums – 124cm Materiāls: dabīgs koks Izņemamas 3 redeles. Matrača vieta ir no 6 mm koka saplākšņa ar caurumiem ventilācijai. Grīdiņas mainīgais augstums: 3 līmeņi (20 cm, 40 cm, 55 cm) Matrača izmērs 120cm X 60cm X 5cm. Matracis no porolona ar kokosa virskārtu un noņemamu pārvalku (rāvējslēdzis) no100% kokvilnas auduma. |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 2.pirmsskolas izglītības iestāde, Mihoelsa iela 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Skapis gultas veļai |  | Skapis ar 2 durvīm,4 plauktiem. Izejmateriāls-lamināts (18 mm). Ārējās apmales PVC Izmērs – augstums - 2000 mm , platums - 600 mm, dziļums - 400 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Bērnu galds ar regulējamu augstumu |  | Galds taisnstūra formā ar noapaļotiem stūriem. Izejmateriāls-lamināts (18 mm). Ārējās apmales PVC. Metāla kājās ar regulējamu augstumu (4 augstuma pozīcijas: 70 cm, 73 cm, 76 cm, 79 cm). Darba virsmas izmēri: 120 cm x 60 cm. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Biroja krēsls |  | Materiāls: eko-āda Augstums - 120-128cm Platums, cm: 65 cm Dziļums, cm: 70 cm Funkcija Multiblock ar iespēju bloķēt krēslu 4 pozīcijās Mīkstie roku balsti Gāzes lifts Riteņi ar gumijas pārklājumu Īpaši izturīgs poliomīda vai metāla krustenis, komplektējams ar riteņiem cietām un mīkstām virsmām. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles iela 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Dvieļu pakaramais ( 12 dvieļiem) |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes (16 mm) ar apmali no 2 mm ABS materiāla. Platums 25 – cm, augstums – 90 cm, garums- 80 cm. Novietojams uz grīdas, divpusējs, pa 6 dvieļi katrā pusē. |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Plauktu komplekts no četrām daļām |  | Korpuss no 18 mm laminētas kokskaidu plāksnes aplīmēts ar 0,5 mm ABS maliņu, durvis un virsma ar 2 mm ABS maliņu. Augstums – 1140 cm. Platums – 2120 cm. Dziļums – 55 cm - daļa Augstums – 80 cm. Platums – 70 cm. Dziļums – 55 cm Ar vienu aizvērtu un divām atvērtām daļām. - daļa Augstums – 1140 cm. Platums – 70 cm. Dziļums – 55 cm. Viens atvērts plaukts, un trīs plaukti sadalīti divās daļās. - daļa Augstums – 80 cm. Platums – 70 cm. Dziļums – 55 cm Viena atvērta daļa un ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). - daļa Augstums – 60 cm. Platums – 50 cm. Dziļums – 55 cm. Divas atvērtas daļas. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Virtuves komlekts no astoņām daļām |  | No laminētas kokskaidu plāksnes 16mm aplīmēts ar 0,5 mm ABS maliņu, durvis un virsma ar 2 mm ABS maliņu. Augstums – 1112 cm. Uz stūri – 2175x 1700 cm. Dziļums – 40 cm 1.daļa Augstums – 50 cm. Platums –30 cm. Dziļums – 40 cm Ar vienu atvērtu plauktu. - daļa Augstums – 50 cm. Platums – 70 cm. Dziļums – 40 cm. Ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). - daļa Augstums – 50 cm. Platums – 70 cm. Dziļums – 40 cm. Ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). Augšā izlietne ar krānu - daļa Augstums – 50 cm. Platums – 30 cm. Dziļums – 40 cm Atvērta daļa ar vienu plauktu. - daļa (stūris) Augstums – 50 cm. Uz stūri – 40 x 50 cm Dziļums – 40 cm. Gāzes plīts imitācija. Ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). - daļa Augstums – 50 cm. Platums – 40 cm. Dziļums – 40 cm. Ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). - daļa Augstums – 50 cm. Platums – 50 cm. Dziļums – 40 cm Veļas mašīnas imitācija. Ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). 8.daļa Augstums – 50 cm. Platums – 30 cm. Dziļums – 40 cm Ar vienu atvērtu plauktu. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Skapīšu komplekts no trim daļām. |  | No laminētas kokskaidu plāksnes 16mm aplīmēts ar 0,5 mm ABS maliņu, durvis un virsma ar 2 mm ABS maliņu. Augstums – 76 cm. Platums – 3520 cm. Dziļums – 50 cm 1.daļa Augstums – 57 cm. Platums – 70 cm. Dziļums – 50 cm Ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). - daļa Augstums – 57 cm. Platums – 70 cm. Dziļums – 50 cm Ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). - daļa Augstums – 57 cm. Platums – 70 cm. Dziļums – 50 cm Ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). Skapīši savā starpā savienoti ar plauktiem, virsma kopēja. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Grāmatu plauktu komlekts “Buru laiva” |  | No laminētas kokskaidu plāksnes 16mm aplīmēts ar 0,5 mm ABS maliņu,virsma ar 2 mm ABS maliņu. Augstums – 1900 cm. Platums – 1600 cm. Dziļums – 50 cm 1.daļa (uz grīdas liekama) Augstums – 57 cm. Platums – 1400 cm. Dziļums – 50 cm Ar atvērtiem plauktiem 2.daļa(karināma pie sienas) Augstums – 1300 cm. Platums – 1600 cm. Dziļums (plauktu) – 30 cm. Plaukti stiprinās uz metāla stieņa. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Frizētava bērniem |  | No laminētas kokskaidu plāksnes 16mm aplīmēts ar 0,5 mm ABS maliņu,virsma ar 2 mm ABS maliņu Augstums – 110 cm. Platums – 80 cm. Dziļums — 40 cm. Galda augstums - 50 cm. Ar izvekamu atvilkni un diviem atvērtiem plauktiņiem. Sols – augstums 26 cm , sēde 30x30 cm. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Sekcija no trim daļām ar vārtiņiem. |  | No laminētas kokskaidu plāksnes 16.mm aplīmēts ar 0,5 mm ABS maliņu,virsma ar 2 mm ABS maliņu Augstums – 1800 cm. Platums – 2300 cm. Dziļums — 40 cm. 1.daļa Augstums – 1800 cm. Platums – 70 cm. Dziļums – 40 cm Ar diviem aizvērtiem , vienu atvērtu plauktu un ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). 2.daļa (ar vārtiņiem) Augstums – 1500 cm. Platums – 900 cm. Dziļums –40 cm. Ar vienu atvērtu plauktu un ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). 3.daļa Augstums – 1800 cm. Platums – 70 cm. Dziļums – 40 cm Ar diviem aizvērtiem , vienu atvērtu plauktu un ar durvīm verama daļa (iekšā viens plaukts). |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Vilcieniņš no četrām daļām. |  | No laminētas kokskaidu plāksnes 18mm aplīmēts ar 0,5 mm ABS maliņu,virsma ar 2 mm ABS maliņu Augstums – 70 cm. Platums – 50 cm. Garums — 3000 cm. 1.daļa(lokomotīve) Augstums – 70 cm. Platums – 50 cm. Garums – 100 cm. 2.3.4. daļa(vagoni) Augstums – 45 cm. Platums – 50 cm. Garums – 70 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Bērnu gulta (ar porolona matraci) |  | Izgatavota no laminētas kokskaidu plāksnes (18mm) ar apmali no PVC materiāla. Platums – 65 cm, augstums -46cm (līdz guļamvietai), garums- 130 cm. Matrača vieta no 6 mm bieza finiera ar ventilācijas caurumiem. Porolona matracis 7 cm ar pārvalku no 100% kokvilnas auduma. To iespējams noņemt mazgāšanai (ar rāvējslēdzi). |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Bērnu gulta (ar porolona matraci) ar izvelkamu kasti |  | Izgatavota no laminētas kokskaidu plāksnes (18mm) ar apmali no PVC materiāla. Platums – 65 cm, augstums -46cm (līdz guļamvietai), garums- 130 cm.Matrača vieta no 6 mm bieza finiera ar ventilācijas caurumiem . Porolona matracis 7 cm ar pārvalku no 100% kokvilnas auduma. To iespējams noņemt mazgāšanai (ar rāvējslēdzi).Izvelkama kaste izgatavota no laminētas kokskaidu plāksnes ar apmali no PVC materiāla uz riteņiem. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestāde, Stāvu iela 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Skolotāju galds |  | Biezums lamināta; 18 mm Malas apstrādātas ar ABS apdares lentu Izmēri: augstums: 76cm Vienas galda puses (ar plauktu, kreisajā pusē) garums 130cm, 3 atvilktnes ar vadotnēm. Otras galda puses garums 150cm Platums: 60cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Bērnu krēsls |  | Izgatavots no masīv koka. Sēdes augstums 36cm Sēdes izmēri 27x27 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.pirmsskolas izglītības iestāde, Tartu iela 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Bērnu krēsli Top of Form Bottom of Form |  | Ar regulējamām kājām; krēsls izgatavots no koka (priede), stabils. Krēsla platums x dziļums x sēdes augstums(regulējams) – 320x320x240-360mm |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Gulta |  | Trīsstāvīga ar atvērtu augšpusi; izgatavots no LKSP, LKSP biezums 18 mm, virsmas aplīmētas ar ABS maliņu; visi stūri noapaļoti; viegli izvelkamas, uz ritenīšiem; Augstums – 90cm Platums - 150cm Dziļums – 70 cm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Skapis ar dubulto izlietni |  | Izgatavots no LKSP. LKSP biezums 18 mm. Skapja detaļu redzamās daļas aplīmētas ar melamīna vai ABS maliņu. ABS maliņas biezums 2 mm. Bīdāmas durvis, iekšpusē sadalīts divās daļās. Kājas metāla, hromētas, augstums 10,5 cm, D5 cm. Skapja izmēri Katrai telpai nepieciešams precizēt izmērus: augstums – 85 cm platums – 176 cm/ 174 cm/168 cm/ 129 cm dziļums – 50 cm Pēc individuālā pasūtījuma, pretendentam iesniegt savu risinājumu. Pretendents piegādā izlietni, sifonu, jaucējkrānu. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Plaukts grupai |  | Izgatavots no LKSP, LKSP biezums 18 mm, plaukta ārējās apmales-ABS maliņas biezums 2 mm. Metāla kājas, hromētas – 10 cm, D5cm. Augstums - 90cm Platums - 60cm Dziļums – 40 cm Atvērto plauktu augstums- 25 cm Plaukts ar durvīm augstums- 40 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Plaukts grupai |  | Izgatavots no LKSP, LKSP biezums 18 mm, plaukta ārējās apmales-ABS maliņas biezums 2 mm. Metāla kājas, hromētas – 10 cm, D5 cm.. Augstums - 120cm Platums - 60cm Dziļums – 40 cm Atvērto plauktu augstums- 20 cm Plaukts ar durvīm augstums- 60 cm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Plaukts grupai |  | Izgatavots no LKSP, LKSP biezums 18 mm, plaukta ārējās apmales-ABS maliņas biezums 2 mm. Metāla kājas, hromētas – 10 cm, D5 cm. Krāsa pēc pasūtītāja izvēles. Augstums - 120cm Platums - 60cm Dziļums – 40 cm Atvērtā plaukta augstums- 20 cm Plaukti ar durvīm augstumi-40cm (augšā)- 60 cm(lejā) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Plaukts grupai |  | Izgatavots no LKSP, LKSP biezums 18 mm, plaukta ārējās apmales-ABS maliņas biezums 2 mm. Metāla kājas, hromētas – 10 cm, D5 cm. Augstums - 90cm Platums - 60cm Dziļums – 40 cm Plauktu augstums- 25 cm (augšā), 30 cm(vidū), 35cm ( lejā) |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Plaukts grupai |  | Izgatavots no LKSP, LKSP biezums 18 mm, plaukta ārējās apmales-ABS maliņas biezums 2 mm. Metāla kājas, hromētas – 10 cm, D5 cm. Augstums - 70cm Platums - 60cm Dziļums – 40 cm Plauktu augstums- 20 cm (augšā), 25 cm(vidū, lejā) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Apmeklētāju / klientu krēsls |  | Paredzēts cietam, mīkstam grīdas segumam. Krēsls ir bez roku balstiem, balstās uz 4 melnām metāla kājām, tā sēde un atzveltne ar auduma apdari. Krēslus iespējams savietot vienu virs otra. Izmēri: A: 80.5 cm B: 47 x 54 cm |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Biroja krēsli |  | Ritenīši cietiem un mīkstiem grīdas segumiem, augstums – 42/97 cm, platums – 56 cm, dziļums – 54 cm, sēdes izmērs – 47x46 cm, apdare – mēbeļu audums, augstuma regulēšanas mehānisms, ar roku balstiem, krāsa – pelēka. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Skapis uzkopšanas inventāra uzglabāšanai |  | Skapis ar slēdzeni kopšanas inventāra uzglabāšanai, ar 4 plauktiem un vietu birstēm. Izgatavots no LKSP. LKSP biezums 18 mm. Skapja detaļu redzamās daļas aplīmētas ar melamīna vai ABS maliņu. ABS maliņas biezums 2 mm Augstums – 180cm Platums – 60cm Dziļums - 37 cm |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 8.pirmsskolas izglītības iestāde, Dobeles iela 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Datorgalds |  | Augstums – 743mm Dziļums – 405 mm Platums -1020 mm Galda virsma: 1020 mm x 510 mm Izgatavots no LKSP 18 mm Plauktiņš procesoram, plauktiņš printerim, bīdāms plauktiņš ar vadotni klaviatūrai Sānu malā skapītis, kuru sadala plaukts, atvilktne ar vadotni (ar vienu rokturi) un plaukts ar durvīm (ar vienu plauktu vidū un vienu rokturi). |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Biroja krēsls |  | Krēsla platums 56 cm Krēsla dziļums 54 cm Krēsla augstums -120-128 cm Sēdes izmēri 47x46 cm Krusts melns |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde, Strādnieku iela 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Bērnu krēsls |  | Krēsls izgatavots no bērza masīvkoka Sēdes dziļums – 27 cm, sēdes platums – 30 cm Sēdeklīša augstums – 30 cm kopējais augstums 56 cm Krāsa – dabīgi lakots Pēc sēdeklīša augstuma: |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Bērnu krēsls |  | Krēsls izgatavots no bērza masīvkoka Sēdes dziļums – 27 cm, sēdes platums – 30 cm Sēdeklīša augstums – 28 cm kopējais augstums 54 cm. Krāsa – dabīgi lakots |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Bērnu krēsls |  | Krēsls izgatavots no bērza masīvkoka Sēdes dziļums – 27 cm, sēdes platums – 30 cm Sēdeklīša augstums – 26 cm kopējais augstums 52 cm. Krāsa – dabīgi lakots |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Konferenču krēsls |  | Sēdekļa platums – 465 mm Sēdekļa dziļums – 410 mm Sēdekļa augstums – 480 mm Kopējais augstums – 830 mm Hromēts tērauda rāmis Bez roku balstiem Mīksts polsterēts sēdeklis un atzveltne |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Drēbju skapis ar antresoliem |  | Augstums – 2113 mm Dziļums – 579 mm Platums – 797 mm Izgatavots no LKSP,biezums -18 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Skolotāju galds |  | Augstums – 743mm Dziļums – 405 mm Platums -1020 mm Galda virsma: 1020 mm x 510 mm Izgatavots no LKSP 18 mm Plauktiņš procesoram, plauktiņš printerim, bīdāms plauktiņš ar vadotni klaviatūrai Sānu malā skapītis, kuru sadala plaukts, atvilktne ar vadotni (ar vienu rokturi) un plaukts ar durvīm (ar vienu plauktu vidū un vienu rokturi). |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 11.pirmsskolas izglītības iestāde, Ķieģeļu iela 15a |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Mēbeļu plaukts-dzīvais stūrītis |  | Izgatavots pēc individuālā pasūtījuma. -stūra plaukts ar durvīm un plauktiem. -18 mm bieza LKSP laminātu pārklāta kokskaidu plātne. - malu apdare ar 2 mm biezu ABS plastikātu malu materiālu. - plaukts ar metāla kājām, regulējams nelīdzenas grīdas gadījumā. - lokveida metāla rokturi Garums 85x160cm Platums 42cm Augstums 58cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Bērnu rotaļu mēbele-kafejnīca |  | Izgatavots pēc individuālā pasūtījuma. Sastāv no 2 daļām (bāra plaukts un piekaramais plaukts) -18 mm bieza LKSP laminātu pārklāta kokskaidu plātne. - malu apdare ar 2 mm biezu ABS plastikātu malu materiālu. - plaukts ar metāla kājām, regulējams nelīdzenas grīdas gadījumā. - metāla caurule no nerūsējoša tērauda. Bāra plaukts: Garums 150cm Platums 37cm Augstums 130cm Piekaramais plaukts: Garums 103cm Platums 34cm Augstums 80cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Koka taburete |  | platums 33cm garums 33cm augstums 45cm - Ķeblis izgatavots no priedes masīvkoka. Stabils, izturīgs, ar noapaļotiem stūriem. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Bērnu rotaļu mēbele-virtuve |  | Izgatavots pēc individuālā pasūtījuma. -stūra plaukts ar durvīm un plauktiem. -18 mm bieza LKSP laminātu pārklāta kokskaidu plātne. - malu apdare ar 2 mm biezu ABS plastikātu malu materiālu. - plaukts ar metāla kājām, regulējams nelīdzenas grīdas gadījumā. - lokveida metāla rokturi. - metāla caurule no nerūsējoša tērauda. Garums 100x140 cm Platums 35 cm Augstums 110 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Bērnu mēbeļu stūra plaukts mācību līdzekļiem |  | Izgatavots pēc individuālā pasūtījuma. -stūra plaukts ar durvīm un atvilktnēm. -18 mm bieza LKSP laminātu pārklāta kokskaidu plātne. - malu apdare ar 2 mm biezu ABS plastikātu malu materiālu. -plaukts ar metāla kājām, regulējams nelīdzenas grīdas gadījumā. - lokveida metāla rokturi. - krāsu izvēlas pasūtītājs. Garums 200x200 cm Platums 42 cm Augstums 60 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Apģērbu skapis |  | Skapis ar 2 durvīm, korpuss izgatavots no laminētas skaidu plātnes 18mm, durvis un plaukti no ne mazāk kā no 18 mm, aizmugure no vismaz 4 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, lokveida metāla rokturi. Skapja iekšpusē augšējais plaukts ir kopīgs, kreisajā pusē ir 4 plaukti, labajā pusē ir 2 plaukti. Dziļums 50 cm; Augstums 200 cm Platums 90 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Apģērbu skapis |  | Izgatavots pēc individuālā pasūtījuma. Skapis ar 2 durvīm, korpuss izgatavots no laminētas skaidu plātnes ne mazāk kā no 18 mm bieza, durvis un plaukti no ne mazāk kā no 18 mm, aizmugure no vismaz 4 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, lokveida metāla rokturi. Skapja iekšpusē kreisajā pusē ir 4 plaukti, labajā pusē ir 2 plaukti ar diviem āķiem. Dziļums 45 cm Platums 100 cm ( kreisajā pusē-60cm, labajā pusē-40cm) Augstums 175 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Bērnu krēsliņi |  | Platums 27cm dziļums 29cm augstums 63cm sedekļa platums 27cm sedekļa dziļums 29cm sedekļa augstums 32cm Krēsliņš izgatavots no priedes masīvkoka. |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Kumode |  | -kumode ar trīs plauktiem, divas apakšējās plaukta ailes slēgtas ar durvīm un slēdzamas. -18 mm bieza LKSP laminātu pārklāta kokskaidu plātne -malu apdare ar 2 mm biezu ABS plastikātu malu materiālu. -metāla rokturi. Platums-80 cm Dziļums-42 cm Augstums-145 cm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Krēsls |  | • Konferenču krēsls • Mīksts polsterēts sēdeklis un atzveltne • ādas imitācijas tapsējums, Metāla, ar melnu krāsu pārklāts karkass •gabarīta izmēri: P- 660 mm, Dz-550 mm, A- 820 mm • sēdekļa izmēri: P-475 mm, Dz-415 mm • atzveltnes izmēri: P-470 mm, A-350 mm |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Saliekamais krēsls |  | • Mīksts polsterēts sēdeklis un atzveltne • EKO āda • Metāla, ar melnu krāsu pārklāts karkass • Platums-44 cm Dziļums-45 cm Augstums-78 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības iela 36a |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Bērnu galds |  | Taisnstūrveida bērnu galds ar noapaļotiem stūriem, uz četrām kājām garums 110cm, platums – 55cm, augstums regulējams – 38/42/46 cm no laminētas kokskaidu plāksnes (18 mm ar 2 mm ABS malu apstrādi |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Virtuves sadales skapīši |  | Korpuss no laminētas kokskaidu plāksnes (18 mm ar 2 mm ABS malu apstrādi ) Galds ar 2 izlietnēm, trauku žāvējamais skapis, sienas skapis, virtuves galds ar atvilktnēm, sānu galdiņš; Galda virsmas materiāls - laminētas kokskaidu plāksnes (30 mm ar 2 mm ABS malu apstrādi), Izlietņu izmēri – platums 40cm, garums – 37cm Izpildītājs piegādā arī izlietnes, krānus un sifonus Izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma. Izpildītājam ir jāpiedāvā risinājums. |  | 1(6 daļas) |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Plaukti rotaļlietām |  | Plaukts no laminētas kokskaidu plāksnes 16 mm ar 2 mm ABS malu apstrādi ,plaukti vienā galā noapaļoti. Garums – 140 cm Dziļums (platums)– 40cm Augstums - 60 cm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 52. |  | Plaukti rotaļlietām |  | Plaukts bez durvīm no laminētas kokskaidu plāksnes 16 mm ar 2 mm ABS malu apstrādi Augstums -70 cm Garums – 90 cm Dziļums - 35 cm Plauktu stūri noapaļoti |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 53. |  | Plaukti mācību līdzekļiem |  | Plaukts ar krāsainām durvīm no laminētas kokskaidu plāksnes 16 mm ar 2 mm ABS malu apstrādi , iekšpusē sadalīts uz pusēm un ar plauktu Augstums -70 cm Garums – 90cm Dziļums - 35 cm Plauktu stūri noapaļoti |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Metāla skapis kopšanas inventāra uzglabāšanai |  | Metāla skapis ar slēdzeni kopšanas inventāra uzglabāšanai, ar 4 plauktiem un vietu birstēm. Augstums – 180cm Platums – 60cm Dziļums - 37 cm Durvju lejasdaļā ar atverēm gaisa cirkulācijai. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 55. |  | Sols bērnu garderobei |  | Sols ar muguriņu (visi stūri noapaļoti) no laminētas kokskaidu plāksnes 18 mm ar 2 mm ABS malu apstrādi . Sola garums - 120 cm Augstums līdz sēdvietai -22 cm Muguriņas augstums (no sēdvietas)- 15 cm Sēdvietas dziļums – 28 cm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 56. |  | Moduļveida atpūtas krēsls |  | Mākslīgās ādas polsterēts moduļveida krēsls, bez roku balstiem ar atzveltni (atzv.augstums – 30 cm) visā krēsla platumā. Uz hromētām kājiņām. Sēžamās daļas izmēri: Platums - 70 cm Dziļums - 70 cm Augstums – 40/70cm Kājiņu augstums – 5 cm |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestāde, Ventspils iela 2a |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Bērnu krēsliņi |  | Materiāls: bērza masīvkoks pārklāts ar laku Platums – 30 cm Dziļums – 30 cm Sēdītes augstums – 30 cm Augstums – 60 cm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 58. |  | Biroja krēsls |  | Materiāls: ar mīkstu polsterējumu, kas apvilkts ar mākslīgo ādu Sēdekļa augstums – 42 -51 cm Sēdekļa dziļums – 51 cm Sēdekļa platums – 54 cm Atzveltnes augstums – 70 cm 5-punktu kāju statīvs - hromēts |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 18.pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  | Darbinieku apģērba skapis ar antresoli |  | Skapis ar divām durvīm. Katrs skapis aprīkots ar plauktu un stangu apģērbu pakaramajiem. Durvis aprīkotas ar cilindra slēdzenēm.Skapja platums - 800 mm Skapja augstums 2480 mm dziļums - 510mm Skapja ārējās un durvju apmales– PVC Aizmugurējā siena – ABS Izgatavots no 18 mm lamināta. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Bērnu koka gulta |  | Gultai izgatavota no priedes masīvkoka. Gultas abās malās ir speciāli paaugstinājumi, bērnu drošībai. Stipra un izturīga konstrukcija, kas ir ļoti viegli uzstādāma. Gultas komplektācijā ietilpst porolona matracis ar noņemamu (rāvējslēdzis) kokvilnas pārvalku. Matrača izmērs: 140 cm x 61 cm x 8 cm. Gultas izmēri:augstums līdz matrača vietai 30 cm, garums 140 cm, dziļums 11 cm, platums 65 cm Matrača vieta izgatavota no 6 mm finiera ar ventilācijas caurumiem. Izpildītājs piedāvā risinājumu. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 61. |  | # Biroja krēsls |  | Krēslam ir roku balsti, regulējams augstums un ar gumiju pārklāti ritentiņi. Dziļums: 65 cm. Augstums: max 123 cm. Sēdes platums: 52 cm. Sēdes dziļums: 45 cm. Sēdes augstums: 45 - 58 cm. Celtspēja: 110 kg. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestāde, Inženieru iela 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  | Krēsls |  | Bērnu krēsliņš, izgatavots no priedes masīvkoka, nolakots ar bezkrāsainu laku uz ūdens pamata, bez alergēniem. Sēdes platums 27 cm Sēdes dziļums 24 cm Sēdes biezums 2 cm Krēsliņa augstums (no grīdas līdz sēdes vietai) 24 cm Krēsliņa kājiņu izmērs 2 x 4 cm Krēsliņa muguriņas augstums 19 cm |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 63. |  | Krēsls |  | Bērnu krēsliņš, izgatavots no priedes masīvkoka, nolakots ar bezkrāsainu laku uz ūdens pamata, bez alergēniem. Sēdes platums 27 cm Sēdes dziļums 24 cm Sēdes biezums 2 cm Krēsliņa augstums (no grīdas līdz sēdes vietai) 20 cm Krēsliņa kājiņu izmērs 2 x 4 cm Krēsliņa muguriņas augstums 17 cm |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 64. |  | Krēsls |  | Bērnu krēsliņš, izgatavots no priedes masīvkoka, nolakots ar bezkrāsainu laku uz ūdens pamata, bez alergēniem. Sēdes platums 27 cm Sēdes dziļums 24 cm Sēdes biezums 2 cm Krēsliņa augstums (no grīdas līdz sēdes vietai) 24 cm Krēsliņa kājiņu izmērs 2 x 4 cm Krēsliņa muguriņas augstums 25 cm |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 65. |  | Krēsls |  | Bērnu krēsliņš, izgatavots no priedes masīvkoka, nolakots ar bezkrāsainu laku uz ūdens pamata, bez alergēniem. Sēdes platums 27 cm Sēdes dziļums 24 cm Sēdes biezums 2 cm Krēsliņa augstums (no grīdas līdz sēdes vietai) 26 cm Krēsliņa kājiņu izmērs 2 x 4 cm Krēsliņa muguriņas augstums 25 cm |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 66. |  | Saimniecības skapis |  | Saimniecības skapis inventāra glabāšanai. Izgatavots no lamināta (lamināta biezums 18 mm). Skapis ar divām durvīm. Durvis aizslēdzas ar atslēgu. Skapim ir metāla rokturi. Skapja augšējā daļā ir plaukts. Plaukta augstums ir 30 cm. Skapis dalās divās daļās (viena daļa – 40 cm, otra daļa - 72 cm), vienā daļā ir 4 plaukti (1 plaukts 35cm, 3 plaukti x 44 cm), otrajā daļā ir 1 plaukts( 1 x 35 cm), skapja otrā daļa dalās divās vertikālās daļās pa 36 cm (katrā skapja augšējā daļā ir āķi birstēm). Skapja aizmugurējā sienā atrodas ventilācijas atveres (vai metāla ventilācijas reste).Skapis uz regulējamām kājiņām (augstums 10 cm). Skapja malas ir aplīmetas ar mēbeļu lenti. Augstums 2,04 m Platums 1,12 m Dziļums 0,50 m |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 67. |  | Skapis drēbēm |  | Skapis drēbēm. Skapis ar divām durvīm. Skapim ir metāla rokturi (durvis tiek aizslēgtas ar atslēgu). Izgatavots no lamināta (lamināta biezums 18 mm). Skapja augšējā daļā ir plaukts galvassegām, plaukta augstums ir 34 cm. Apakšā cokols ir uz mazām regulējamām kājiņām, cokola augstums ir 7 cm. Ir metāliska sliede apģērbam (sliedes garums 71 cm). Skapja malas ir aplīmetas ar mēbeļu lenti. Skapja izmēri: Augstums 1,84 m Platums 0,71 m Dziļums 0,50 m |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 68. |  | Bērnu dvieļu pakaramais ar 5 nodalījumiem |  | Pakaramais dvieļiem. Izgatavots no lamināta (lamināta biezums 18 mm). Pakaramais ar 5 nodalījumiem (katra nodalījumā par vienam dubultam āķim). Augšā plauktiņš glāzītēm. Malas – PVC apmale Augšā visiem nodalījumiem noapaļoti stūri. Augstums 76 cm Platums 50 cm Dziļums 12 cm Nodalījuma Izmērs platums - 8 cm Augšējais nodalījums augstums – 9 cm Apakšējais nodalījums augstums – 54 cm Attālums no grīdas līdz pakaramā sākumam ir 9 cm |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 69. |  | Bērnu dvieļu pakaramais ar 4 nodalījumiem |  | Pakaramais dvieļiem. Izgatavots no lamināta (lamināta biezums 18 mm). Pakaramais ar 4 nodalījumiem (katrā nodalījumā par vienam dubultam āķim). Augšā plauktiņš glāzītēm. Augšā visiem nodalījumiem noapaļoti stūri. Malas – PVC apmale Augstums 76 cm Platums 41,5 cm Dziļums 12 cm Nodalījuma Izmērs 8 cm Augšējais nodalījuma augstums – 9 cm Apakšējais nodalījuma augstums – 54 cm Attālums no grīdas līdz pakaramā sākumam ir 9 cm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70. |  | Bērnu galdi |  | Kvadrātveida bērnu galds ar regulējamām kājiņām. Lamināta galda virsma 18mm bieza. Galda virsma aplīmēta 2mm ABS maliņu. Galda virsmai noapaļoti stūri. Galdu kājas ir no tērauda caurules d 48 mm. Galda virsmas izmērs 71 cm x71 cm. Galga augstums regulējams (39 cm-44 cm). |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 71. |  | Bērnu galdi |  | Trapecveida bērnu galds ar regulējamām kājiņām, Lamināta galda virsma 18mm bieza. Galda virsma aplīmēta 2mm ABS maliņu. Galda virsmai noapaļoti stūri. Galdu kājas ir no tērauda caurules d 48 mm. Galda virsmas izmērs (120 cm x 60 cm). Galda augstums regulējams (41 cm-46 cm). |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  | Skapis inventāram |  | Skapis ar 2 durvīm. Skapis sastāv no 4 plauktiem. Izgatavots no 18mm biezas laminētas skaidu plāksnes, aizmugurē – no vismaz 4 mm bieza bērza saplākšņa. Lokveida metāla rokturi, Metāla kājas, Durvis aprīkotas ar slēdzenēm, Izmēri: augstums 180 cm Platums 80 cm Dziļums 35 cm Plaukta augstums 40-45 cm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 73. |  | Bērnu krēsls |  | Izgatavots no bērza, apdarē izmantota laka. Krēsla atzveltne savienota ar 2 koka līstēm. Līstes izmēri: garums 31 cm platums 4 cm biezums 2 cm 4 koka līstes kāju stiprināšanai. Līstes izmēri: garums 31 cm platums 4 cm biezums 2 cm. Krēsliņa izmēri: Krēsliņa augstums 60 cm Sēdes augstums 35 cm. Sēdes izmēri: platums 29 cm, dziļums 28 cm. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 74. |  | Apģērbu skapis |  | Apģērbu skapis personālam ar 2 durvīm Korpuss izgatavots no 18 mm biezas laminētas skaidu plāksnes, durvis un plaukts - no ne mazāk kā 18 mm, aizmugurē - no vismaz 4 mm bieza bērza saplākšņa. Laminētas skaidu plāksnes pārklātas ar UV izturīgu laku. Horizontālais stienis no hromēta metāla 25 mm diametra, lokveida metāla rokturi, Skapis sastāv no plaukta (augšējas daļas) un apakšējās daļas pakaramajiem. Durvis ir aprīkotas ar slēdzenēm. Izmēri: augstums 190 cm platums 80 cm dziļums 50 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 75. |  | Konferenču krēsls |  | Ovāls melnu cauruļu karkass (30 x 15 mm), viegli kopjams pārvelkamais materiāls (100% poliesters). Atzveltnes pamatne no melnas formētas plastmasas. Izmēri: 820 mm (A) x 545 mm (L) x 425 mm (S). Atzveltnes augstums: 350 mm. Sēdekļa augstums: 470 mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 76. |  | Taburete |  | Taburetes izgatavotas no 20 mm biezas laminētas kokskaidu plāksnes ar malas apstrādi un noapaļotiem stūriem. Metāla rāmis izgatavots no 1,5 mm bieza tērauda. Kāju diametrs 4 mm. Metāla daļas ar pulverkrāsas pārklājumu pelēkā tonī. Izmēri: augstums 44 cm Sēdes izmēri 32m x32 cm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 77. |  | Dvieļu pakaramais |  | Plaukts izgatavots no ne mazāk kā 20 mm biezas laminētas skaidu plāksnes, ar malas apstrādi un noapaļotiem stūriem. Uz aizmugurējās plāksnes – āķīši dvieļiem. Izmēri: Plaukts garums -150 cm platums – 13 cm Aizmugurējā plāksne garums -150 cm platums -15 cm |  | 2 |  | 13 cm 15cm 150 cm |  |  |  |
| 78. |  | Dvieļu pakaramais |  | Plaukts izgatavots no ne mazāk kā 20 mm biezas laminētas skaidu plāksnes, ar malas apstrādi un noapaļotiem stūriem. Uz aizmugurējās plāksnes – āķīši dvieļiem. Izmēri: - Plaukts garums -70 cm platums – 13 cm Aizmugurējā plāksne garums -70 cm platums -15 cm |  | 2 |  | 13 cm 15cm 70 cm |  |  |  |
| 79. |  | Dvieļu pakaramais |  | Plaukts izgatavots no ne mazāk kā 20 mm biezas laminētas skaidu plāksnes, ar malas apstrādi un noapaļotiem stūriem. Uz aizmugurējās plāksnes – āķīši dvieļiem. Izmēri: - Plaukts garums -50 cm platums – 13 cm Aizmugurējā plāksne garums -50 cm platums -15 cm |  | 1 |  | 13 cm 15cm 50 cm |  |  |  |
| 80. |  | Rakstāmgalds |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes ar malas apstrādi un noapaļotiem stūriem. 3 atvilktnes ar vadotnēm labajā pusē, 1 atvilktne ar vadotnēm kreisajā pusē. Izmēri: Garums – 100 cm Platums – 50 cm Augstums – 73 cm. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 22.pirmsskolas izglītības iestāde, Poligona iela 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  | Biroja kresls |  | Izmēri: platums 680 mm, dziļums 610 mm. Sēdes izmēri – 520 mm x 500 mm. Krēsla augstums. 1130 -1200 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 82. |  | Metāla arhīva Skapis |  | - Arhīva skapis (viena sekcija, divas atveramas durvis) komplektējas: - 4 regulējami plaukti, 1 slēdzējbulta ar rokturi. - Maksimāla Pх55 mm mapju ietilpība – 80 gab. - Plauktu izvietojuma solis pēc augstuma: 50 mm. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 83. |  | Skolotāja galds |  | Platums; 105 cm. Dziļums; 59 cm. Augstums; 75 cm. Materiāls. Galda virsma Divas atvilktnes ar vadotnēm; laminēta skaidu plātne (16 mm). | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  | Plaukts |  | Plaukts no laminētas kokspaidu plātnes biezums 18 mm. Katrs plaukta nodalījums piemērots A4 formāta dokumentu mapēm. 4 plaukti, 4 mazās durvis augšā un apakšā. Pa vidu vaļējs plaukts Izmērs 187 cm x 58 cm x 40 cm (a x pl x dz). ( plauktu augstums 35 cm.) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 85. |  | Biroja plaukts |  | Izmēri: platums 800 mm, dziļums 400 mm, augstums 1600 mm.No laminētas kokspaidu plātnes biezums 18 mm. Atvērtais plaukta nodalījums nav vajadzīgs, pārējo aizvērto nodalījumu augstums 40 cm. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 86. |  | Krēsls |  | Bērnudārza krēsls Izgatavoti no bērza masīvkoka, apdarē izmantota laka uz ūdens bāzes, bez alerģēniem. Augstums – 62 cm. Platums – 30 cm. Dziļums- 30 cm. Sēdes krēsla augstums-34 cm. |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 87. |  | Krēsls |  | Bērnudārza krēsls Izgatavoti no bērza masīvkoka, apdarē izmantota laka uz ūdens bāzes, bez alerģēniem. Augstums – 62 cm. Platums – 30 cm. Dziļums- 30 cm. Sēdes krēsla augstums-32 cm. |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 88. |  | Bērnu sekcija |  | Augstums 1030 mm.; platums 2320 mm., dziļums 350 mm. Materiāls- laminātas kokspaidu plkātnes biezums 18 mm. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 89. |  | Bērnu sols |  | Laminētas kokskaidu 18 mm biezas plātnes aplīmēts ar 2mm ABS maliņu, abas priekšējās malas noapaļotas Krēsla garums; 150cm. Krēsla dziļums; 30cm. Sēdes augstums; 28cm. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  | Gultiņas |  | Bērnu gultiņas atsevišķi novietojamas ar paaugstinātu galu - Gultiņa izgatavota no 18mm MDF, kas no abām pusēm finierēts ar dabīgā bērza nažfinieri, kas bēcēts un lakots. - Gultas konstrukcija - detaļas savstarpēji savienojamas, sabīdāmas savā starpā, ar skrūvēm. - Gultas sānu malas iestiprinās kājgalī un galvgalī frēzētās stiprinājuma vietās. - Sānu malās caurumi, kuros ieliekas 9 bērza saplākšņa šķēršļi, uz kuriem liek matraci. - Sānu malām galvgalī paaugstinājums, kas novērš izkrišanu no gultas. - Kājgalis un galvgalis frēzēts liektas formas, bez asiem stūriem. - Matracis porolona ar kokosa virskārtu, un noņemamu pārvalku. - Gultas korpuss atbilst matrača 1250x600x50 mm izmēriem. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 91. |  | Metāla saimniecības skapis inventāram |  | Metāla skapis ar slēdzeni kopšanas inventāra uzglabāšanai, ar 4 plauktiem un vietu birstēm. Augstums – 180cm Platums – 60cm Dziļums - 37 cm Durvju lejasdaļa ar atverēm gaisa cirkulācijai. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 92. |  | Dvieļu pakaramais ar 5 nodalījumiem |  | Izgatavots no lamināta (lamināta biezums 18 mm); PVC apmale. Augstums – 60 cm, garums – 55 cm, dziļums – 15 cm. Pakaramais ar 5 nodalījumiem, katrā nodalījuma augšējā un apakšējā daļā pa āķītim dvieļiem. Augšā plauktiņš glāzītēm. Stiprināts pie sienas. |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde, Šaurā iela 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. |  | Bērnu galds |  | Bērnu galds; pusapļa forma; paredzēts četriem bērniem; regulējamas kājas no metāla. Galda virsmas augstums regulējams no 55cm līdz 60cm ar vairākām regulācijas pozīcijām, atbilstoši katrai bērnu vecuma grupai. Galda virsma: lamināts ar noapaļotiem stūriem, lamināta biezums ne mazāk par 25mm, ar malas apstrādi (ABS, 2 mm). Izmēri: platums 60 cm; garums 120cm. Galdam plastmasas pēdas, kas aizsargā pret grīdas saskrāpēšanu un sašvīkāšanu. |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 94. |  | Galds - skapis |  | Ēdiena sadales galds – skapis virtuves zonai grupā; 2 atvilknes galda piederumu glabāšanai, plaukti ar divām durvīm trauku glabāšanai. Lamināts, biezums ne mazāk par 25mm, ar malas apstrādi (ABS, 2 mm). Galda virsmas biezums 38mm. Atvilknes ar vadotnēm. Metāla kājas (garums 10cm). 4 skavas rokturi, hroms. Krāsa – gaiši toņi. Izmēri: platums 80cm; dziļums 55cm; augstums 90cm (kopā ar kājām). |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 95. |  | Plaukts - skapis |  | Plaukts – skapis dabas stūrītim grupā; skapīši, kas savā starpā savienoti ar atvērtu divdaļīgu plauktu; stūros atvērti plaukti, virs galda virsmas dekoratīvi paneļi ar plauktiem. Lamināts, biezums ne mazāk par 18mm, ar malas apstrādi (ABS, 2 mm). Kājas – metāla (10 cm). 2 skavas rokturi, hroms. Izmēri: platums 180 cm (viena skapīša platums 45 cm, viena vaļējā plaukta platums 20-30 cm; viena dekoratīvā paneļa platums 75 cm, attālums starp dekoratīvajiem paneļiem 30 cm); augstums 110 cm (galda virsmas augstums 60 cm, dekoratīvo paneļu augstākā mala 50 cm); dziļums 35 cm. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 96. |  | Mācību materiālu skapis |  | Skapis – plaukts mācību līdzekļu un materiālu glabāšanai grupā. Lamināts, biezums ne mazāk par 18mm, ar malas apstrādi (ABS, 2 mm). Kājas – metāla (10 cm). Skavas rokturis, hroms. Izmēri: platums 100 cm (skapīša platums 50 cm, plauktu platums 50 cm); dziļums 40 cm; augstums 80 cm (viena plaukta augstums 40 cm). Skapīša iekšpusē - plaukts (augstums 40 cm). |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 97. |  | Vingrošanas sols |  | Koka vingrošanas sols. Garums 3 m. Izgatavots no masīv koksnes. Papildus drošībai un konstrukcijas stabilitātei visas solu elementu savienojumu vietas nostiprinātas ar speciāliem metāla stiprinājumiem. Pretslīdes gumijas pēdiņas. Noapaļoti stūri. Vienā sola galā koka stiprinājums sola iekāršanai vingrošanas sienā. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 98. |  | Pakaramais |  | Koka pakaramais virsdrēbēm. Var būt paredzēta vieta cepuru un lietussargu novietošanai. Augstums: 184 cm. Materiāls – alksnis. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 99. |  | Krēsls apmeklētājiem |  | Krēsls apmeklētājiem. Apvilkts ar ādas aizvietotāju. Platums 545 mm, dziļums 425 mm, augstums 820 mm.Sēdes augstums 470mm Metināts metāla karkass. Mīksta atzveltne un sēdeklis. Iespējams sakraut vienu virs otra līdz 10 gab. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104a |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. |  | Skolotāja galds |  | - Taisnstūrveida galds. - Galda stūri noapaļoti - 2 atvilktņu bloki ar 3 atvilktnēm ar vadotnēm labajā un kreisajā pusē - Izgatavots no LKSP 18mm - Galda virsmas izmers 120x60 cm - Apaļveida izgriezums sēžamvietai - Galda izmēri: Garums 1200 mm Platums 600 mm Augstums 760 mm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 101. |  | Bērnu krēsls |  | - Krēsls izgatavots no bērza masīvkoka - Sēdes dziļums – 27 cm, sēdes platums – 30 cm - Sēdeklīša augstums – 30 cm, kopējais augstums 56 cm. - Krāsa – dabīgi lakots |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 102. |  | Bērnu galds |  | - Kvadrātveida galds - Galda stūri noapaļoti - Galda virsmas izmērs 90x90 cm - Galda virsma aplīmēta ar 2mm ABS maliņu - Metāla kājas regulējamas, regulēšanas solis - 3 cm (43-46-49-52cm) - Izgatavots no LKSP 18mm - Krāsa – dzeltena |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 103. |  | Bērnu gulta ar matraci |  | - Izgatavota no LKSP - Korpusa biezums 18 mm, aplīmēts ar 2mm ABS maliņu - Galvgaļa augstums –62 cm - Kājgala augstums 50 cm - Dziļums –12 cm - Platums –60 cm - Garums -140 cm - Matracis no porolona, pārvalks no 100% kokvilnas auduma , krāsains , noņemams - Matrača izmērs 60 cm x140 cm - Matrača biezums 5 cm . - Matrača vieta izgatavota no 6 mm finiera ar ventilācijas caurumiem |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 104. |  | Iebūvējamais skapis sporta inventāram |  | - Izgatavots no LKSP - Ar četrām durvīm (Vienu durvju izmērs 0,98 m x 2,95 m) - Korpusa biezums 18 mm - 4 plaukti 0,60 m x 4,00 m - tērauda vai alumīnija durvju rāmis - Bīdāmo durvju sistēma ar fiksatoriem - Augstums -2,95 m - Platums – 4,00 m - Dziļums -0,65 m |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 29.pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības iela 38B |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. |  | # Krēsls |  | Izmēri: platums 44, dziļums 48, augstums 82 cm. PVC, dzelzs konstrukcija krāsota ar pulverkrāsu. Saliekams. |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 106. |  | Melni biroja krēsli (skolotājiem) |  | Krēsla platums 58 cm Krēsla dziļums 50 cm Krēsla augstums 96-103 cm Sēdes izmērs 48x 48 cm Metāla krusts hromēts Mehānisms ar augstuma regulēšanu un brīvo šūpošanos |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 107. |  | Stūra skapis |  | Izgatavots pēc individuālā pasūtījuma no lamināta(20 mm) Platums:; 90 cm. Augstums:; 200 cm. Dziļums:; 90 cm. Materiāls:; Lamināts. Plauktu bloks 4 x 30 cm + stangas 90 cm.Augstums nodalījumam ar stangu – 160cm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 108. |  | # Darba Galds |  | Augstums: 750 mm Platums: 675 mm Garums1380 mm: Materiāli: LKSP 18mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestāde, Malu iela 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. |  | Plaukts grāmatām |  | Plaukts grāmatām (kalniņa forma), 4 nodalījumi, izgatavots no laminētas skaidu plātnes 18mm biezas, detaļas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Garums:90 cm Dziļums:40 cm Augstums:80 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 110. |  | Plaukts |  | Plaukts sastāv no trīs daļām: augšējā daļa sadalīta vertikāli uz 2 daļām ar durvīm katrā daļā, iekšā šai daļai ir horizontāls (augstumu regulējams plaukts, vidējā plaukta daļa ir sadalīta vertikāli uz divām daļām bez durvīm, bez iekšējiem plauktiem, apakšējā daļa identiska augšējai daļai. Plaukts izgatavots no laminētas skaidu plātnes 18mm biezas,detaļas aplīmētas ar 2mm ABS krāsainu maliņu. Augstums:130 cm Platums:60 cm Dziļums:30 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 111. |  | Plaukts |  | Plaukts sastāv no 2 daļām : augšējās daļas augstums 30 cm atvērts bez durvīm un bez iekšējiem plauktiem, otrā daļa: augstums 65 cm slēgts ar divām durvīm, iekšā ir horizontāls regulējams plaukts. Izgatavots no laminētas skaidu plātnes 18mm biezas, detaļas aplīmētas ar 2mm krāsainu ABS maliņu. Augstums:95 cm Platums:60 cm Dziļums:30 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 112. |  | Plaukts |  | Plaukts sastāv no trīs daļām: augšējā un vidējā daļa sadalīta vertikāli uz 2 daļām, (augstumu regulējams plaukts, apakšējā daļa identiska augšējai daļai. izgatavots no laminētas skaidu plātnes 18mm biezas, detaļas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Plaukta durvis ir ar krāsainu dekorāciju. Augstums:95 cm Platums:60 cm Dziļums:30 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 113. |  | Plaukts |  | Plaukts ar divām durvīm, iekšā ir 3 horizontāli augstumu regulējami plaukti. Izgatavots no laminētas skaidu plātnes 18mm biezas, detaļas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Augstums:130 cm Platums:60 cm Dziļums:30 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 114. |  | Stūra plaukts |  | Stūra plaukts atvērts sastāv no trim atvērtiem plauktiem, izgatavots no laminētas skaidu plātnes 18mm biezas, detaļas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu. Augstums:95 cm Platums:30 cm Dziļums:30 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 115. |  | Bēnu galdi regulējami |  | Galda virsma: Lamināta galda virsma 18mm bieza,galda mala aplīmēta 2mm ABS maliņu,galda virsmai noapaļoti stūri. Augstums:42-62 cm Platums:120 cm Dziļums:52 cm Pamata galda kājas parametri - Augstums - 290mm (skatīt teh. zīm.) - Caurules Ø 48mm - Caurules sieniņas biezums - 1,5mm - "V'' veida papildus stiprinājums - Trīstura flancis 280x140mm stiprināšanai pie galda virsmas regulējamās (izvelkamās) daļas parametri: - Hromēta caurule Ø 45mm - Caurules sieniņas biezums - 1,5mm - 11 dažāda augstuma regulācijas iespējas - Regulācijas solis 25mm - Metāla kājas diametrs - 50 mm - Dekoratīvais galda kājas nosegs ar izlīmeņošanas iespējām +/- 10mm |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 116. |  | Bērnu krēsliņi |  | Dabiskās priedes krēsliņš: Krēsla platums:32cm Krēsla dziļums:32cm Sēdes/krēsla augstums: 30cm Lakots |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 117. |  | Bērnu krēsliņi |  | Dabiskās priedes krēsliņš: Krēsla platums:32cm Krēsla dziļums:32cm Sēdes/krēsla augstums: 36cm Lakots |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 118. |  | Melni biroja krēsli |  | Krēsla platums : 58 cm Krēsla dziļums : 50 cm Krēsla augstums : 96-103 cm Sēdes izmērs :48x 48 cm Metāla krusts „ hromēts Mehānisms : augstuma regulēšana brīvo šūpošanos |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 119. |  | Divvietīgs krēsls |  | Izmēri:Dīvāna garums-110cm augstums-95cm Sēdekļa garums-90cm Sēdekļa dziļums-55cm Sēdakļa augstums-45cm Auduma pārsegums, noņemams, mazgājams. Dīvāna stūri noapaļoti. Dīvāna sēžamā daļa viendaļīga. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 120. |  | Vienvietīgs krēsls |  | Izmēri: krēsla garums-65cm augstums- 95cm Sēdekļa garums -55cm Sēdakļa dziļums-55cm Sēdakļa augstums-45cm Auduma pārsegums, noņemams, mazgājams. Krēsla stūri noapaļoti. Krēsla sēžamā daļa viendaļīga. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 121. |  | Pufs |  | Izmēri: Pufa - platums-40cm garums - 40cm augstums- 25cm Auduma pārsegums, noņemams,mazgājams. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas iela 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. |  | Bērnu galdi (regulējami) |  | Galda platums: 135cm; 70cm Galda dziļums: 60cm Galda augstums: 42-62cm Papildinformācija: - Lamināta galda virsma 18mm bieza - Galda virsma aplīmēta 2mm ABS maliņu - Galda virsmai noapaļoti stūri - 4 metāla kājas (regulējams) regulēšanas solis - 2,5cm - Metāla kājas diametrs - 50 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 123. |  | Bērnu galdi (regulējami) |  | Galda platums:120cm Galda dziļums: 60cm Galda augstums: 42-62cm Papildinformācija: - Lamināta galda virsma 18mm bieza - Galda virsma aplīmēta 2mm ABS maliņu - Galda virsmai noapaļoti stūri - 4 metāla kājas (regulējams) regulēšanas solis - 2,5cm - Metāla kājas diametrs - 50 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 124. |  | Bērnu sekcija |  | Izmēri: augstums 91 cm, garums 412 cm, dziļums 30 cm Sekcija izgatavota no laminētas skaidu plātnes 18mm biezas, detaļas aplīmētas ar 2mm ABS maliņu, |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 125. |  | Bērnu krēsls |  | Krēsls izgatavots no kvalitatīvas plastmasas, kas piemērota bērnu mēbelēm un rotaļlietām, un nesatur bērniem kaitīgās vielas. Krēsls ir īpaši ergonomisks un radīts tieši bērniem. Augstums 26cm. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 126. |  | Bērnu krēsls |  | Krēsls izgatavots no kvalitatīvas plastmasas, kas piemērota bērnu mēbelēm un rotaļlietām, un nesatur bērniem kaitīgās vielas. Krēsls ir īpaši ergonomisks un radīts tieši bērniem. Augstums 28cm |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 127. |  | Biroja krēsls uz riteņiem |  | Gabarīta izmēri: P – 610 mm, Dz – 610 mm, A – vismaz 940 mm/ Sēdekļa izmēri: P – 470 mm, Dz – 440 mm. Nestspēja: ne mazāk kā 110 kg. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 4.pirmsskolas izglītības iestāde, Podnieku iela 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. |  | Stūra plaukts |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes (18mm) ar apmali no ABS materiāla uz riteņiem (6 gab.) Izmēri: platums 144 cm, augstums 58 cm, dziļums 45 cm. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma. Izpildītājam jāiesniedz risinājums. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 129. |  | Plaukts |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes (18mm) ar apmali no ABS materiāla uz riteņiem (4 gab.) Izmēri: platums 103 cm, augstums 58 cm, dziļums 45 cm. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma. Izpildītājam jāiesniedz risinājums. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 130. |  | Stūra plaukts metodiskajiem līdzekļiem |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes (18mm) ar apmali no ABS materiāla Izmēri: kopējais garums 370 cm, augstums 80 cm, dziļums 40 cm. Piecas daļas: 1. daļa-malējā daļā trīs noapaļoti plaukti. 2. daļa - skapītis ar durtiņām, hromētie rokturi (iekšā plaukts ar augstuma regulēšanu) un vienu atvērtu plauktu. 3. daļa – stūra, atvērti 2 plaukti. 4. daļa – augšā skapītis ar durtiņām, hromētie rokturi (iekšā plaukts ar augstuma regulēšanu) un atveramo apakšējo daļu. 5. daļa – augšā skapītis ar durtiņām, hromētie rokturi lejā viens regulējams plaukts. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma. Izpildītājam jāiesniedz risinājums. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 131. |  | Bērnu galds |  | Lamināta galda virsma 18 mm bieza, galda virsma aplīmēta 2 mm ABS maliņu, galda virsmai noapaļoti stūri Izmēri: garums 120 cm, augstums 42-62 cm, platums 52 cm. Regulējama galda kāja: Pamata galda kājas parametri Augstums - 290mm Caurules Ø 48mm Caurules sieniņas biezums - 1,5mm "V'' veida papildus stiprinājums Trīstura flancis 280x140mm stiprināšanai pie galda virsmas. Regulējamai kājai: regulējamās (izvelkamās) daļas parametri: hromēta caurule Ø 45mm, caurules sieniņas biezums - 1,5mm, 11 dažāda augstuma regulēšanas iespējas. Regulēšanas solis 25mm, metāla kājas diametrs - 50 mm Dekoratīvais galda kājas nosegs ar izlīmeņošanas iespējām +/- 10mm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 132. |  | Biroja galds |  | L veida rakstāmgalds. Sēdvietas izvietojumus: labais Izmēri: garums 1500 mm, augstums 750 mm, platums 1200 mm. Galda virsma: ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabeļizvada nosegvāka diam.vismaz 55mm; Iebūvētais atvilktņu bloks: ar vienāda augstuma 2 atvilktnēm ar vadotnēm un 1 vaļēju plauktu (2 atvilktņu augstumā); Iebūvētā atvilktņu bloka izmēri- garums 400 mm, dziļums atbilstošs galda dziļumam, augstums 750 mm, novietojums zem garākās malas. Paliktnis datora klaviatūrai: Izmērs: gara 310 mm , platums 500 mm, dziļums 250 mm Galda kāju raksturojums: pulverkrāsā krāsots metāla rāmis ar regulējamām kājām (izlīmeņošanai), ar grīdu saudzējošiem korķiem, augstuma regulēšanas iespējas - vismaz 10 mm, kāju diametrs - ne mazāks kā 40 mm. Furnitūra- rokturi atvilktnēm un durvīm – lokveida, hromēti matēti vai alumīnija pulverkrāsā krāsots metāls, garums 150 mm ±30mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 15b |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. |  | Ovāls bērnu galds |  | Materiāls: Lamināta (virsma) biezums 18mm 4 (četras) metāla kājas (neregulējamās) Garums- 100 cm Platums- 66 cm Augstums- 55 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 134. |  | Sols |  | Materiāls: koks (priede; alksnis, bērzs, osis tīrs ozolkoks, dabīgā krāsā, lakots vai ar plānu eļļas kārtu) Platums: 70 cm Augstums: 50 cm Garums: 128 cm Vēlams: Izteikti masīvs, smagnējs, ļoti stabils ozolkoka sols, cinkoti savienojumi |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 135. |  | Bērnu gulta ar matraci un divām veļas kastēm |  | Materiāls: koks (priede; alksnis, bērzs vai osis) Platums: 66 cm Augstums: 71 cm Garums: 146 cm Guļamvieta: 140*65 cm Ir piemērots bērniem 2-6 gadu vecumā. Matrača izmērs 70x140 cm x8cm. Apvalks ar rāvējslēdzi no kokvilnas auduma, stepēts. Matrača pamatā kokosšķiedras, jo tas neuzsūc mitrumu, hipoalerģisks, ar lielisku gaisa caurlaidību. Veļas kastes uz riteņiem |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 136. |  | Stūra kumode |  | Materiāls: koks (priede; alksnis, bērzs vai osis) Platums: 100 cm Augstums: 110 cm Dziļums 70 cm Divi plaukti 30 cm un 40 cm augstumā. Plaukts ar durvīm 40 cm augstumā. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 137. |  | Galds (salokāms) |  | Augstums – 85 cm Platums -10 cm Garums 1daļa-23 cm Garums 2daļa-60 cm Metāla reste ventilācijai Galda virsmas lamināta biezums 18 mm Mehānisms galds 4 gab Mala ABS Metāla stūrīši ar plastmasas uzliku Galds tiks stiprināts pie sienas un aizsegs radiatoru. Izpildītājs piedāvās savu risinājumu salokāmā galda mehānisma stiprinājumam pie sienas un galda virmas fiksēšanu. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 138. |  | Rakstāmgalds |  | Lamināta galds Lamināta biezums 18 mm ABS mala Augstums- 75 cm Garums- 120 cm Dziļums- 60 cm 3 atvilktnes ar vadotnēm galda labajā pusē ar rokturiem |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 139. |  | Plaukts bez aizmugurējās sienas |  | Lamināta biezums 18 mm ABS mala Metāla rokturi Eņģes Plaukts karināms pie sienas Augstums – 100 cm Platums -94 cm Divi plaukti -26 cm Dziļums- 25 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 140. |  | Antresols |  | Lamināta biezums 18 mm Platums – 43 cm Dziļums – 57 cm Augstums- 60 cm Atveramas durvis ar rokturi |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141. |  | Antresols |  | Lamināta biezums 18 mm Platums – 95 cm Dziļums – 36 cm Augstums- 64 cm Divas atveramas durvis ar rokturiem Ar iekšēju plauktu |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. |  | Bērnu mēbeles sižeta lomu rotaļām |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes ( 18 mm) ar apmali no ABS. Augšējo skapīšu rinda sastāv: 2 atvērti skapīši: Platums40cm, dziļums 20cm, augstums 40cm, ar 1 plauktu pa vidu; atvērtsskapītis: platums30cm, dziļums 20cm, augstums 40cm, ar 1 plauktu pa vidu; atvērts skapītis: platums 43cm, dziļums 20cm, augstums 40cm, ar 1 plauktu pa vidu; 2 skapīši ar durtiņām: platums 60cm, dziļums 20cm, augstums 40cm, ar 1 plauktu pa vidu; skapītis ar durtiņām: platums 30cm, dziļums 20cm, augstums 40cm, ar 1 plauktu pa vidu; stūra skapītis ar durtiņām, 3 plauktiem ( iekšējo plauktu augstums-26cm), skapīša augstums 85cm( skapītis no augšējās skapīšu rindas līdz apakšējā skapīša virsmai), šķautņu izmērus mērīt uz vietas. 2 sānu paneļi platums 40cm( lejas daļā), platums 20cm( augšā), augstums 45cm. Starp augšējo un apakšējo skapīšu rindu atrodas 2 lamināta paneļi 245cmx45cm un 85cmx45cm. Apakšējo skapīšu rinda sastāv: skapītis ar durtiņām: platums 43cm, dziļums 45cm, augstums 65cm, ar 1 plauktu pa vidu; skapītis ar durtiņām: platums 43cm, dziļums 45cm, augstums 65cm, ar 1 plauktu pa vidu , uz durtiņām veļas mašīnas imitācija( saskaņot ar pasūtītāju); skapītis ar durtiņām: platums 30cm, dziļums 45cm, augstums 65cm, ar 2 plauktiem ( iekšējo plauktu augstums- 20cm); skapītis ar durtiņām: platums 40cm, dziļums 45cm, augstums 65cm, ar 1 plauktu pa vidu , uz durtiņām cepeškrāsns imitācija, uz skapīša virsmas- maza izlietne ar krānu ( saskaņot ar pasūtītāju); stūra skapītis: stūris- platums 43cmx43cm, dziļums 45cm, augstums 65cm, ar 1 durtiņām, no sāna 2 plauktiņi 45cmx12cm(atstarpe starp plauktiņiem- 20cm) ar noapaļotiem stūriem, apakšējās rindas skapīšiem virsmu stūri noapaļoti. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma.Izpildītājam jāiesniedz risinājums. Metāla stieņu vietā( sk. skici) var būt plastmasas āķīši. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 143. |  | Bērnu mēbeles sižeta lomu rotaļām |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes ( 18 mm) . Platums 60cm, dziļums 35cm, augstums 110cm, ar atvilktni, 3 plauktiem( iekšējo plauktu augstums-15cm), ar 1 plauktiņu pie paneļa 30cmx12cm, no galda virsmas-15cm. Bez spoguļa. Galda virsma ir apstrādāta ar 2mm biezu ABS plastikāta malu. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma. Izpildītājam jāiesniedz risinājums. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 144. |  | Bērnu stūra mēbeles sižeta lomu rotaļām |  | Stūra mēbeles. Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes ( 18 mm) ar apmali no ABS. Sastāv no 4 skapīšiem: noslēgts skapītis: platums 50cm, dziļums 40cm, augstums 80cm, ar 2 daļām-augšējās daļas augstums 30cm, apakšējās-50cm, ar durtiņām; Tālāk- 1 plaukts platums 75cm dziļums 40cm, pa vidu 1 plauktiņš augstums no apakšas-25cm, Lamināta panelis ar noapaļotu augšu platums 75cm,augstums 60cm, pie paneļa plauktiņš 30cmx15cm, attālums no skapīša virsmas-30cm. Skapītis no 2 daļām: platums 80cm, dziļums 40cm, augstums 50cm, 1. daļa ar vienu plauktu pa vidu, iekšējā plauktiņa augstums25cm, ar durtiņām, uz durtiņām cepeškrāsns imitācija uz virsmas plīts imitācija un izlietne ar krānu( saskaņot ar pasūtītāju), 2.daļa ar 1 plauktu pa vidu, iekšējais plauktiņa augstims-25cm, ar durtiņām, uz durtiņām veļas mašīnas imitācija( saskaņot ar pasūtītāju). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma. Izpildītājam jāiesniedz risinājums. Metāla stieņa vietā var būt plastmasas āķīši( |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 145. |  | Atvērts plaukts grāmatām |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes ( 18 mm) ar apmali no ABS. Platums 60cm, dziļums 30cm, augstums 64cm. Grāmatu novietošanai plauktam ir pakāpienu veidā izvietoti plauktiņi( tā, lai grāmatas varētu salikt trijās rindās un tās būtu redzamas), attālums starp plauktiņiemaptuveni 15-20cm( saskaņot ar pasūtītāju). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma.Izpildītājam jāiesniedz risinājums. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146. |  | Atvērts plaukts |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes ( 18 mm) ar apmali no ABS. Platums 90cm, dziļums 30cm, augstums 110cm. 8 plauktiņi, attālums starp plauktiņiem-20cm, 2 slīpi plaukti , plauktu augstums 25cm. Augšējā daļā noapaļots dekoratīvs elements, platajā daļā 10cm plats. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma. Izpildītājam jāiesniedz risinājums. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147. |  | Skolotāju galds ar plauktu |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes ( 18 mm) ar apmali no ABS. Platums 60cm, dziļums 50cm, augstums 75cm, ar atvilktni platums 44cm, dziļums 50cm, augstums 12cm , atvilktnē slēdzene. Plaukts: platums 60cm, dziļums 26cm, augstums 64cm, plauktam 2 plauktiņi,iekšējais plauktiņu augstums- 30cm. Galda virsma ir apstrādāta ar 2mm biezu ABS plastikāta malu. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma. Izpildītājam jāiesniedz risinājums. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 148. |  | Atvērts plaukts ar vienām durvīm |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes ( 18 mm) ar apmali no ABS. Platums 40cm, dziļums 48cm, augstums 135cm, ar 2 plauktiņiem, iekšējo plauktiņu augstums-30cm, 1 noslēgtu plauktu , iekšējais plauktiņa augstums-30cm. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma. Izpildītājam jāiesniedz risinājums. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149. |  | Atvērts slīps plaukts |  | Izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes ( 18 mm) ar apmali no ABS. platums 60cm, dziļums 25cm, augstums 35cm, ar vienu slīpu plauktu, plaukta augstums 35cm, stiprināms pie sienas. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma. Izpildītājam jāiesniedz risinājums. |  | 1 |  |  |  |  |  |